实时获取 3D 扫图数据

## 开始 3D 扫图

通过 19210 端口发送如下数据到的 6100 指令

请求数据

JSON { "slam_type":4, "real_time":false }

通过 19204 端口的 1100 指令可以查询到 slam_status 的状态为 4 表示正在进行 3D 实时扫图

## 通过 API 获取 3D 扫图数据

通过 19204 端口的 1780 指令获取到 rawmap 压缩文件(.zip)的列表

请求数据

0 表示从第 0 个文件开始

JSON { "index":0 }

返回数据

robotkit_yyyy_MM_dd_hh-mm-ss时间戳 0 表示该文件的 index

JSON { "list": [ "robokit_2022-12-01_14-59-24.0.zip", "robokit_2022-12-01_14-59-24.1.zip", "robokit_2022-12-01_14-59-24.2.zip"] }

通过 19204 端口的 1800 下载指定文件

JSON { "type":"users", "file_path":"robokit_2022-12-01_14-59-24.0.zip" }

这里的思路是记录已下载的 index, 比如已经下载了 robokit_2022-12-01_14-59-24.2.zip， 下次请求从下标3开始{"index":3}

### 文件格式

.zip 压缩包放了一个 .rawmap文件它的格式是 rbk::protocol::Message_MapLog

可以通过

JSON auto mapLog = new rbk::protocol::Message_MapLog mapLog->ParseFromString(std::string(文件内容));

Message_MapLog

ProtoBuf syntax = "proto3"; package rbk.protocol; import "google/protobuf/wrappers.proto"; import "message_header.proto"; import "message_imu.proto"; import "message_gnss.proto"; import "message_localization.proto"; message Message_MapLogData { double robot_odo_x = 1; double robot_odo_y = 2; double robot_odo_w = 3; repeated double laser_beam_dist = 4; repeated double laser_beam_angle = 5; repeated double rssi = 6; Message_Header header = 7; } message Message_MapOdo { double timestamp = 1; float odo_x = 2; float odo_y = 3; float odo_w = 4; float odo_vx = 5; float odo_vy = 6; float odo_vw = 7; } message Message_MapLogData3D { double timestamp = 1; repeated float x = 2; repeated float y = 3; repeated float z = 4; repeated uint32 intensity = 5; repeated uint32 timeoffset = 6; repeated uint32 ring = 7; repeated bytes data = 8; repeated float firstAzimuth = 9; repeated float secondAzimuth = 10; } message Message_MapLog { double laser_pos_x = 1; double laser_pos_y = 2; double laser_pos_z = 3; // 由于版本原因里面设置是激光安装yaw角，取激光高度数据从laser_install_height double laser_step = 4; double laser_range_max = 5; repeated Message_MapLogData log_data = 6; string laser_name = 7; double laser_install_height = 8; repeated Message_MapOdo odometer = 9; repeated Message_MapLogData3D log_data3d = 10; double laser_install_yaw = 11; double laser_install_pitch = 12; double laser_install_roll = 13; repeated Message_IMU imu_data = 14; repeated Message_GNSS gnss_data = 15; uint32 lasertype = 16; // lasertype = 1---robosense 16 lasertype = 2----robosense helios lasertype = 3----velodyne 16 float factor = 17; repeated float azimuthcorrection = 18; repeated float verticalcorrection = 19; repeated Message_AllGNSS all_gnss_data = 20; // 支持多个天线设备 repeated Message_Localization localization_data = 21; }

Message_IMU

ProtoBuf syntax = "proto3"; package rbk.protocol; import "message_header.proto"; message Message_ImuInstallInfo { double x = 1; double y = 2; double z = 3; double qx = 4; double qy = 5; double qz = 6; double qw = 7; double SSF = 8; } message Message_IMU { Message_Header header = 1; double yaw = 2; double roll = 3; double pitch = 4; double acc_x = 5; double acc_y = 6; double acc_z = 7; double rot_x = 8; double rot_y = 9; double rot_z = 10; int32 rot_off_x = 11; int32 rot_off_y = 12; int32 rot_off_z = 13; double qx = 14; double qy = 15; double qz = 16; double qw = 17; Message_ImuInstallInfo install_info = 18; }

## 停止扫图

通过 19210 端口发送如下数据到的 6101 指令