Discrete inputs

协议中的地址位均以 00001 为起始地址位，因此通常需要在 ModbusTCP 请求指令中将地址减 1

| 功能 | 地址位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 是否减速 | 00001 | 0 = 未减速， 1 = 减速 |
| 是否被阻挡 | 00002 | 0 = 未阻挡， 1 = 阻挡 |
| 是否在充电 | 00003 | 0 = 未充电， 1 = 充电 |
| 是否急停 | 00004 | 0 = 未急停， 1 = 急停 |
| 是否抱闸 | 00005 | 0 = 未抱闸， 1 = 抱闸， 仅对配备抱闸的机器人有意义 |
| 货叉是否到位 | 00006 | 0 = 未到位， 1 = 到位 |
| 叉车的控制模式 | 00007 | 通过叉车上的物理按钮切换， 0 = 手动控制(方向盘驾驶)， 1 = 自动控制(控制器控制) |
| 是否有 Fatal | 00008 | 0 = 无， 1 = 有 |
| 是否有 Error | 00009 | 0 = 无， 1 = 有 |
| 是否有 Warning | 00010 | 0 = 无， 1 = 有 |
| 顶升机构是否启用 | 00011 | 0 = 未启用， 1 = 启用 |
| 顶升机构是否急停 | 00012 | 0 = 未急停， 1 = 急停 |
| 顶升机构是否有料 | 00013 | 0 = 无, 1 = 有 |
| 辊筒(皮带)是否启用 | 00014 | 0 = 未启用， 1 = 启用 |
| 辊筒(皮带)是否急停 | 00015 | 0 = 未急停， 1 = 急停 |
| 辊筒(皮带)是否有料 | 00016 | 0 = 无， 1 = 有（光电管 1、2、3 任何一个触发即认为有料） |
| 机器人是否载货中 | 00017 | 0 = 未载货， 1 = 载货中 |
| 底盘是否静止 | 00019 | 0 = 否， 1 = 是 |
| DI 0 | 00020 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 1 | 00021 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 2 | 00022 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 3 | 00023 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 4 | 00024 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 5 | 00025 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 6 | 00026 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 7 | 00027 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 8 | 00028 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 9 | 00029 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 10 | 00030 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 11 | 00031 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 12 | 00032 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 13 | 00033 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 14 | 00034 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DI 15 | 00035 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 0 | 00060 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 1 | 00061 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 2 | 00062 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 3 | 00063 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 4 | 00064 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 5 | 00065 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 6 | 00066 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 7 | 00067 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 8 | 00068 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 9 | 00069 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 10 | 00070 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 11 | 00071 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 12 | 00072 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 13 | 00073 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 14 | 00074 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 15 | 00075 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| 控制器是否软急停 | 00099 | 0 = 未急停， 1 = 急停 |
| DI 0 ~ DI 99 | 00300 ~ 00399 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| DO 0 ~ DO 99 | 00400 ~ 00499 | 0 = 低电平， 1 = 高电平 |
| ... | ... | ... |