Holding registers

协议中的地址位均以 00001 为起始地址位，因此通常需要在 ModbusTCP 请求指令中将地址减 1

| 功能 | 数据类型 | 地址位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 让机器人以路径导航去目标站点 | uint16 | 00001 | —— | 目标站点的 id , 大于 0 , 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 开环下发机器人 VX 速度（机器人坐标系） | float32 | 00005,00006 | m/s | 最大值 3.0 , 如果超过该数值机器人将会不响应。开环速度运动的持续时间，使用参数配置中 ControlMotionDuration的数值 |
| 开环下发机器人 VY 速度（机器人坐标系） | float32 | 00007,00008 | m/s | 最大值 3.0 , 如果超过该数值机器人将会不响应。开环速度运动的持续时间，使用参数配置中 ControlMotionDuration的数值 |
| 开环下发机器人 W（角）速度（机器人坐标系） | float32 | 00009,00010 | rad/s | 最大值 2π ，如果超过该数值机器人将会不响应。开环速度运动的持续时间，使用参数配置中 ControlMotionDuration的数值 |
| 开环下发机器人舵角（机器人坐标系） | float32 | 00011,00012 | rad | 仅对 （舵轮机器人） 有意义 |
| 设置货叉高度 | float32 | 00013,00014 | m | 机器人收到后会将该值改为 -1 ，仅对带货叉的机器人有意义 |
| X 方向直线运动（平动） | float32 | 00015,00016 | m | 以 [4x]00022 设置的速度沿机器人 X 方向运动该寄存器设置的距离，机器人收到后会将该值改为 0 |
| Y 方向直线运动（平动） | float32 | 00017,00018 | m | 以 [4x]00024 设置的速度沿机器人 Y 方向运动该寄存器设置的距离 （仅全向机器人支持） ，机器人收到后会将该值改为 0 |
| 转动 | float32 | 00019,00020 | rad | 以 [4x]00026 设置的角速度转动该寄存器设置的角度，机器人收到后会将该值改为 0 |
| X 方向直线运动速度（平动） | float32 | 00022,00023 | m/s | 设置机器人沿 X 方向直线运动的速度（正为前进，负为后退），默认值为 0.2m/s |
| Y 方向直线运动速度（平动） | float32 | 00024,00025 | m/s | 设置机器人沿 Y 方向直线运动的速度（正为左移，负为右移），默认值为 0.2m/s |
| 转动角速度 | float32 | 00026,00027 | rad/s | 设置机器人转动角速度（正为逆时针旋转，负为顺时针旋转），默认值为 π/9 rad/s |
| 平动，转动的模式 | uint16 | 00028 | —— | 0 = 里程模式(根据里程进行运动), 1 = 定位模式, 默认为里程模式 |
| 切换地图 | uint16 | 00029 | —— | 地图的编号（即地图文件名，从 1 开始），机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 播放音频 | uint16 | 00030 | —— | 音频的编号（即音频文件名，从 1 开始），机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 执行预存的任务链 | uint16 | 00031 | —— | 预存任务链的编号（即任务链名称，从 1 开始），机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 设置货架描述文件 | uint16 | 00032 | —— | 货架描述文件的编号（即货架描述文件名称，从 1 开始），机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 清除货架描述文件 | uint16 | 00033 | —— | 写入 1 后清除货架描述文件， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 顶升机构上升 | uint16 | 00050 | —— | 写入 1 后，顶升开始上升，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 顶升机构下降 | uint16 | 00051 | —— | 写入 1 后，顶升开始下降，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 顶升机构停止 | uint16 | 00052 | —— | 写入 1 后，顶升停止，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 顶升机构定高 | uint16 | 00053 | 0.001m | 写入值后，顶升开始运行至指定高度，机器人收到后会将该地址改为 0 ，仅对支持定高的顶升机构有意义 |
| 牵引上料 | uint16 | 00054 | —— | 写入 1 后，牵引开始上料， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 牵引下料 | uint16 | 00055 | —— | 写入 1 后，牵引开始下料， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| SRC 控制模式 | uint16 | 00056 | —— | 写入 1 为 SRC 控制， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| SRC 监听模式 | uint16 | 00057 | —— | 写入 1 为 SRC 监听， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| DI 设置为可用 | uint16 | 00061 | —— | 写入 DI 对应的 id ，设置该 DI 为可用， 机器人收到后会将该地址改为 65535 |
| DI 设置为禁用 | uint16 | 00062 | —— | 写入 DI 对应的 id ，设置该 DI 为禁用， 机器人收到后会将该地址改为 65535 |
| Virtual DI 设置为高电平 | uint16 | 00063 | —— | 写入需要设置第几个虚拟 DI（针对 SRC-2000(S) 1.2.10 之前的版本，第 0 个虚拟 DI 为 实际 id 为 9 的 DI；针对 SRC-2000(S) 1.2.10 之后的版本，第 0 个虚拟 DI 为 实际 id 为 11 的 DI），设置该 Virtual DI 为高电平， 机器人收到后会将该地址改为 65535 |
| Virtual DI 设置为低电平 | uint16 | 00064 | —— | 写入需要设置第几个虚拟 DI（针对 SRC-2000(S) 1.2.10 之前的版本，第 0 个虚拟 DI 为 实际 id 为 9 的 DI；针对 SRC-2000(S) 1.2.10 之后的版本，第 0 个虚拟 DI 为 实际 id 为 11 的 DI），设置该 Virtual DI 为低电平， 机器人收到后会将该地址改为 65535 |
| 电机标零 | uint16 | 00065 | —— | 写入电机名称(注意，电机名称需要在机器人模型中预先配置为数字，范围 [0, 65535))， 机器人收到后会将该地址改为 65535 |
| 设置货叉前移后退（弃用） | float32 | 00071,00072 | m | ① 针对没有拉线编码器的情况， 2 = 前移， 1 = 后移， 0 = 停止 ② 针对有拉线编码器的情况，传入值是货架前移距离（正为前进，负为后退） 机器人收到后会将该地址改为 65535 3.3.1.1+更改为使用脚本的方式 |
| spin_direction | int16 | 00080 | rad | 0 = 就近 1 = 逆时针 -1 = 顺时针 注: 机器人收到 (0, -1, 1) 之外的值，会把改地址位改为 0 |
| increase_spin_angle | float32 | 00081,00082 | rad | 在当前托盘角度基础上增加一个角度, 角度为正数则逆时针旋转, 为负数顺时针旋转 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| robot_spin_angle | float32 | 00083,00084 | rad | 将托盘的角度转到机器人坐标系下的一个角度。 spin_direction 为 0 , 则就近转过去; spin_direction 为 1 , 则逆时针转过去; spin_direction 为 -1 , 则顺时针转过去 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| global_spin_angle | float32 | 00085,00086 | rad | 将托盘的角度转到世界坐标系下的一个角度。 spin_direction 为 0 , 则就近转过去; spin_direction 为 1 , 则逆时针转过去; spin_direction 为 -1 , 则顺时针转过去 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 清除所有报错 | uint16 | 00090 | —— | 写入 1 后清除所有报错，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 设置报错 （暂未启用） | uint16 | 00094 | —— | 写入的值为报警码编号，机器人会根据报警码的范围自动设置等级 |
| 清除指定报错（暂未启用） | uint16 | 00095 | —— | 写入的值为需要清除的报警码编号 |
| 调用脚本 | uint16 | 00200 | —— | 脚本中动作的类型（暂未定义），机器人收到后会将该地址改为 0，并调用 modbusFunction.py，由该脚本读取动作类型、解析00201-00230的参数并执行动作 |
| 调用脚本的参数 | uint16(array) | 00201-00230 | —— | 00200位调用的脚本的参数，含义根据modbusFunction.py脚本定义（不用于其他功能） |
| ... | ... | ... | ... | ... |

警告：

[4x] 00100-00109 为机器人内部使用的寄存器，请勿读写

注意：

[4x] 00110-00127 可供用户自由使用

注意：

由于 NetProtocol TCP API 也可以下发手动控制速度，所以，我们约定机器人将优先响应通过 NetProtocol TCP API 下发的速度。举例说明：如通过 ModbusTCP [4x] 00005 让设置机器人的 X 方向速度为 0.1 m/s，此时机器人会以 0.1 m/s 向前运动，这时如果通过 NetProtocol TCP API 下发 vx = 0.2 m/s，那么机器人将以 0.2m/s 向前运动，如果需要再次使用 ModbusTCP 设置速度，需要设置一个不等于 0.1 m/s 的速度(如0.11 m/s)，这时机器人才会以 0.11 m/s 向前运动。