停止扫描地图

## 请求

编号: 6101 (0x17D5)

名称: robot_other_endslam_req

描述: 停止扫描地图

JSON 数据区: 无

### 请求示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 17 D5 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号: 16101 (0x3EE5)

名称: robot_other_endslam_res

描述: 停止扫描地图的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| real_time | bool | 是否开启实时扫图数据传输 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "real_time": true, "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 1F 3E E5 17 D5 00 00 00 00 7B 22 72 65 61 6C 5F 74 69 6D 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D