批量设置 DO

注意： 该 API 用于批量设置机器人控制器上的 DO (Digital Output) 状态。

## 请求

编号: 6002 (0x1772)

名称: robot_other_setdos_req

描述: 批量设置 DO

JSON 数据区: 见下

JSON // 数据区必须为 JSON array, array 中的每个对象与 6001 指令中相同 // 以下为同时设置 DO 0,1,2,3 的状态，分别设置为高、高、低、低 [ {"id":0,"status":true}, {"id":1,"status":true}, {"id":2,"status":false}, {"id":3,"status":false} ]

### 请求示例

JSON [ {"id":0,"status":true}, {"id":1,"status":true}, {"id":2,"status":false}, {"id":3,"status":false}, {"id":4,"status":true}, {"id":5,"status":true}, {"id":6,"status":false} ]

## 响应

编号: 16002 (0x3E82)

名称: robot_other_setdos_res

描述: 批量设置 DO 的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "create_on": "2024-05-07T13:54:38.796+0800", "ret_code": 0 }