辊筒(皮带)向后滚动

注意： 滚动时两侧挡板均放下。

注意： 该指令会立即返回, 需通过 1029 或 1100 指令中的 roller_state 来查询滚动是否完成。滚动不会因超时而失败，辊筒会一直转动，直到接收新的指令。

警告： 机器人运动过程中不接受辊筒运动指令。

## 请求

编号: 6052 (0x17A4)

名称: robot_other_roller_back_roll_req

描述: 辊筒(皮带)向后滚动

JSON 数据区: 无

### 请求示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 17 A4 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号: 16052 (0x3EB4)

名称: robot_other_roller_back_roll_res

描述: 辊筒(皮带)向后滚动的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 3E B4 17 A4 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D