获取路径导航的路径

该请求只返回使用路径导航去到目标点所规划的路径，并不实际执行导航。

## 请求

编号: 3053 (0x0BED)

名称: robot_task_target_path_req

描述: 获取路径导航的路径

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 目标站点的 id | 否 |
| return_stations | object | 返回站点绑定的库位信息 | 是 |

### 请求示例

示例 1：查询去 AP25 的路径

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0D 0B ED 00 00 00 00 00 00 // 请求去AP25的路径 {"id":"AP25"}，序列化后数据区为 7B 22 69 64 22 3A 22 41 50 32 35 22 7D

示例 2： 查询去 "LM2" 的路径，同时返回路径上点对应的库位信息

Bash {"id":"LM2","return_stations":true}

## 响应

编号: 13053 (0x32FD)

名称: robot_task_target_path_res

描述: 获取路径导航的路径的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| path | array[string] | 按顺序的路径上的站点 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

示例 1：

JSON // 获取去AP25的路径导航的路径，但是并不执行导航 { "path": [ "AP10", "AP11", "AP69", "AP13", "AP65", "AP14", "AP15", "AP16", "AP17", "LM41", "AP68", "AP63", "LM38", "LM58", "AP22", "AP23", "AP24", "AP25" ], "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 95 32 FD 0B ED 00 00 00 00 // 实际数据区为 7B 22 70 61 74 68 22 3A 5B 22 41 50 31 30 22 2C 22 41 50 31 31 22 2C 22 41 50 36 39 22 2C 22 41 50 31 33 22 2C 22 41 50 36 35 22 2C 22 41 50 31 34 22 2C 22 41 50 31 35 22 2C 22 41 50 31 36 22 2C 22 41 50 31 37 22 2C 22 4C 4D 34 31 22 2C 22 41 50 36 38 22 2C 22 41 50 36 33 22 2C 22 4C 4D 33 38 22 2C 22 4C 4D 35 38 22 2C 22 41 50 32 32 22 2C 22 41 50 32 33 22 2C 22 41 50 32 34 22 2C 22 41 50 32 35 22 5D 2C 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D

示例 2：

Bash { "create_on": "2024-12-11T17:17:26.929+0800", "path": ["LM2"], "ret_code": 0, "stations": { "LM2": { "bin_locations": [{ "class_name": "GeneralLocation", "desc": "", "group_name": "", "instance_name": "Loc-2-1", // 库位名 "point_name": "LM2", // 所在站点 "pos": { // 库位坐标 "x": -2.239, "y": -0.739, "z": 0 }, "property": [{ // 库位属性 "key": "points", "string_value": "[{\"x\":-2.3887513424043596,\"y\":-0.8893279015732394},{\"x\":-2.0887513424043593,\"y\":-0.8893279015732394},{\"x\":-2.0887513424043593,\"y\":-0.5893279015732393},{\"x\":-2.3887513424043596,\"y\":-0.5893279015732393}]", "tag": "", "type": "json", "value": "" }, { "key": "binTask", "string_value": "", "tag": "", "type": "json", "value": "" }] }, { "class_name": "GeneralLocation", "desc": "", "group_name": "", "instance_name": "Loc-3-1", "point_name": "LM2", "pos": { "x": -1.778, "y": -0.723, "z": 0 }, "property": [{ "key": "points", "string_value": "[{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.572713791425526},{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.572713791425526}]", "tag": "", "type": "json", "value": "" }, { "key": "binTask", "string_value": "", "tag": "", "type": "json", "value": "" }] }, { "class_name": "GeneralLocation", "desc": "", "group_name": "", "instance_name": "Loc-3-2", "point_name": "LM2", "pos": { "x": -1.778, "y": -0.723, "z": 1 }, "property": [{ "key": "points", "string_value": "[{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.572713791425526},{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.572713791425526}]", "tag": "", "type": "json", "value": "" }, { "key": "binTask", "string_value": "", "tag": "", "type": "json", "value": "" }] }, { "class_name": "GeneralLocation", "desc": "", "group_name": "", "instance_name": "Loc-3-3", "point_name": "LM2", "pos": { "x": -1.778, "y": -0.723, "z": 2 }, "property": [{ "key": "points", "string_value": "[{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.572713791425526},{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.572713791425526}]", "tag": "", "type": "json", "value": "" }, { "key": "binTask", "string_value": "", "tag": "", "type": "json", "value": "" }] }, { "class_name": "GeneralLocation", "desc": "", "group_name": "", "instance_name": "Loc-3-4", "point_name": "LM2", "pos": { "x": -1.778, "y": -0.723, "z": 3 }, "property": [{ "key": "points", "string_value": "[{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.8727137914255261},{\"x\":-1.627709785805317,\"y\":-0.572713791425526},{\"x\":-1.927709785805317,\"y\":-0.572713791425526}]", "tag": "", "type": "json", "value": "" }, { "key": "binTask", "string_value": "", "tag": "", "type": "json", "value": "" }] }], "r": -0.0, // 站点朝向 (rad) "x": -2.573, // 站点 x 坐标 (m) "y": 0.013 // 站点 y 坐标 (m) } } }