开环运动

针对多舵轮，只能通过 vx vy w 控制

## 请求

编号: 2010 (0x07DA)

名称: robot_control_motion_req

描述: 开环运动（如果机器人正在执行导航任务，下发此条指令后导航任务会被取消）

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| vx | number | 机器人在机器人坐标系中的 x 轴方向速度, 若缺省则认为是 0, 单位 m/s | 是 |
| vy | number | 机器人在机器人坐标系中的 y 轴方向速度, 若缺省则认为是 0, 单位 m/s | 是 |
| w | number | 机器人在机器人坐标系中的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 若缺省则认为是 0, 单位 rad/s | 是 |
| steer | number | -2= 一键回零，1=15° 递增，-1=15° 递减（机器人坐标系），仅当单舵轮机器人时该值有效，该字段存在时，不响应 vy 和 w，此时 vx 含义变为舵轮线速度 | 是 |
| real_steer | number | 目标舵角值（机器人坐标系）, 单位 rad, 仅当单舵轮机器人时该值有效，该字段存在时，不响应 vy 和 w，此时 vx 含义变为舵轮线速度，优先级大于 steer | 是 |
| duration | number | 机器人使用开环速度运动的持续时间, 单位 ms, 0= 一直保持当前开环速度运动, 该参数缺省时，使用参数配置中 ControlMotionDuration 的数值 | 是 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 13 07 DA 00 00 00 00 00 00 {"vx":0.5,"vy":0.5} // 序列化后十六进制为: 7B 22 76 78 22 3A 30 2E 35 2C 22 76 79 22 3A 30 2E 35 7D

## 响应

编号: 12010 (0x2EEA)

名称: robot_control_motion_res

描述: 开环运动的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

### 参数配置

| 参数名称 | 参数位置 | 单位 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 支持版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ControlMotionDuration | 参数配置-网络 | ms | 500 | 0 | 5000 | ~latest |
| 开环运动指令下发速度的持续时间 |  |  |  |  |  |  |