确认定位正确

3.4.6.18 以上版本无需再次调用确认定位 API

## 请求

编号: 2003 (0x07D3)

名称: robot_control_comfirmloc_req

描述: 确认定位正确

JSON 数据区: 无

### 请求示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 07 D3 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号: 12003 (0x2EE3)

名称: robot_control_comfirmloc_res

描述: 确认定位正确的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 2E E3 00 00 00 00 00 00