重定位

## 请求

编号: 2002 (0x07D2)

名称: robot_control_reloc_req

描述: 重定位

JSON 数据区: 见下表

注：不可所有参数都缺省

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| isAuto | bool | 是否为自动重定位，当存在该字段且值为true，忽略以下所有字段 | 是 |
| x | number(double) | 世界坐标系中的 x 坐标, 单位 m | 否 |
| y | number(double) | 世界坐标系中的 y 坐标, 单位 m | 否 |
| angle | number(double) | 世界坐标系中的角度, 单位 rad | 是 |
| length | number(double) | 重定位区域半径，单位 m | 是 |
| home | bool | 在 RobotHome 重定位(若为 true, 前三个参数无效, 并从 Roboshop 参数配置中的 RobotHome1-5 重定位, 若 RobotHome1-5 未配置, 则不做任何操作。若缺省则认为是 false) | 是 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 1C 07 D2 00 00 00 00 00 00 {"x":10.0,"y":3.0,"angle":0} //序列化后十六进制为： 7B 22 78 22 3A 31 30 2E 30 2C 22 79 22 3A 33 2E 30 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 30 7D

## 响应

编号: 12002 (0x2EE2)

名称: robot_control_reloc_res

描述: 重定位的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 2E E2 00 00 00 00 00 00