查询 TCP 客户端信息

## 请求

编号: 1001 (0x03E9)

名称: robot_status_client_req

描述: 查询 TCP 客户端信息

JSON 数据区:无

### 请求示例

JSON 5A 01 00 00 00 00 00 D3 2A F9 03 E9 00 00 00 00

## 响应

编号: 11001(2AF9)

名称: robot_status_client_res

描述: 查询 TCP 客户端信息的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19204 | number | 当前 19204 端口连接的客户端数量 | 否 |
| 19205 | number | 当前 19205 端口连接的客户端数量 | 否 |
| 19206 | number | 当前 19206 端口连接的客户端数量 | 否 |
| 19207 | number | 当前 19207 端口连接的客户端数量 | 否 |
| 19210 | number | 当前 19210 端口连接的客户端数量 | 否 |
| 19204_ip | string | 当前 19204 端口连接的客户端 | 否 |
| 19205_ip | string | 当前 19205 端口连接的客户端 | 否 |
| 19206_ip | string | 当前 19206 端口连接的客户端 | 否 |
| 19207_ip | string | 当前 19207 端口连接的客户端 | 否 |
| 19210_ip | string | 当前 19210 端口连接的客户端 | 否 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "19204": 3, "19204_ip": [ "127.0.0.1:37812", "127.0.0.1:37820", "192.168.12.173:57574" ], "19205": 0, "19205_ip": [ ], "19206": 0, "19206_ip": [ ], "19207": 1, "19207_ip": [ "127.0.0.1:54780" ], "19210": 0, "19210_ip": [ ], "19301_ip": [ ], "create_on": "2025-09-26T11:46:28.968+0800", "ret_code": 0 }