请求

- 编号: 1100 (0x044C)

- 名称: robot_status_all1_req

- 描述: 查询批量数据1

- JSON 数据区: 见下表

all1 是为了通过一个请求批量获取之前提到的大部分状态数据, 包括 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1050, 1051等

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| keys | array[string] | 只返回数组中指定的 key-value，缺省则为返回所有数据 | 是 |
| return_laser | boolean | 是否返回激光数据（即 1009 的数据），true = 返回，false = 不返回，缺省则为返回 | 是 |
| return_beams3D | boolean | 是否返回多线激光数据（即 1009 中多线的数据），true = 返回，false = 不返回，缺省则为不返回 | 是 |
| return_mid360 | boolean | 是否返回mid360数据，true = 返回，false = 不返回，缺省则为不返回（3.4.6.1802及以后删除） | 是 |
| timeout | int | 表示距离下次请求的超时时间，下一次请求会把上次请求的 "timeout" 时间重置，超时未进行查询后，报个 warning（55011） | 是 |
| language | string |  |  |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 4C 00 00 00 00 00 00

{

"keys": ["last_station", "current_map"],

"return_laser": false,

"return_beams3D": false,

"return_mid360": true

}

//十六进制报文

5A 01 00 01 00 00 00 53 04 4C 00 00 00 00 00 00

7B 22 6B 65 79 73 22 3A 5B 22 6C 61 73 74 5F 73

74 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74

5F 6D 61 70 22 5D 2C 22 72 65 74 75 72 6E 5F 6C

61 73 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 72 65 74

75 72 6E 5F 62 65 61 6D 73 33 44 22 3A 66 61 6C

73 65 7D

响应

- 编号: 11100 (0x2B5C)

- 名称: robot_status_all1_res

- 描述: 查询批量数据1的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
| total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
| controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
| controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
| controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
| x | number | 机器人的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 机器人的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 机器人的 angle 坐标, 单位 rad | 是 |
| confidence | number | 机器人的定位置信度, 范围 [0, 1] | 是 |
| current_station | string | 机器人当前所在站点的 id（该判断比较严格，机器人必须很靠近某一个站点(<30cm， 这个距离可以通过参数配置中的 CurrentPointDist 修改)，否则为空字符，即不处于任何站点） | 是 |
| last_station | string | 机器人上一个所在站点的 id | 是 |
| vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| w | number | 机器人在机器人坐标系的实际的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| head | number | 机器人实时车头长度，单位 m | 是 |
| tail | number | 机器人实时车尾长度，单位 m | 是 |
| width | number | 机器人实时车宽，单位 m | 是 |
| steer | number | 单舵轮机器人当前的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| spin | number | 托盘（如果存在）相对于机器人的角度, 单位 rad | 是 |
| r_vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向接收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_w | number | 机器人在机器人坐标系的收到的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| r_steer | number | 单舵轮机器人收到的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| r_spin | number | 托盘机器人的收到托盘（如果存在）转动速度, 单位 rad/s | 是 |
| steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人当前的舵角角度, 双舵轮或多舵轮角度顺序按照模型文件中的顺序排序, 单位 rad | 是 |
| r_steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人收到的舵角角度, 双舵轮=[前舵轮角度，后舵轮角度], 单位 rad | 是 |
| is_stop | boolean | 机器人底盘是否静止（行走电机） | 是 |
| blocked | boolean | 机器人是否被阻挡 | 是 |
| block_reason | number | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机 | 是 |
| block_x | number | 最近障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| block_y | number | 最近障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| block_ultrasonic_id | number | 发生阻挡的超声 id 号, 仅当 block_reason = 0 时有意义 | 是 |
| block_di | number | 发生阻挡的 DI 的 id 号, 仅当 block_reason = 2、3、4 时有意义 | 是 |
| block_id | number | 发生阻挡的 DI 的 id 号 | 是 |
| slowed | boolean | 机器人是否减速 | 是 |
| slow_reason | number | 减速的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机 | 是 |
| slow_x | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_y | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_ultrasonic_id | number | 发生减速的超声 id 号, 仅当 slow_reason = 0 时有意义 | 是 |
| slow_di | number | 发生减速的 DI 的 id 号, 仅当 slow_reason = 2、3、4 时有意义 | 是 |
| slow_id | number | 发生减速的 DI 的 id 号 | 是 |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| max_charge_voltage | number | 允许充电的最大电压( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 V | 是 |
| max_charge_current | number | 允许充电的最大电流( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 A | 是 |
| manual_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接手动充电器，不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC -2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC -2000 支持) | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(从电池 BMS 获取，不保证正确) | 是 |
| lasers | array | 激光点云数据 | 是 |
| path | array[array[number]], array 中每个元素也是 array, 其包含两个 number, 分别为 x, y 代表路径点在世界坐标系中的坐标 | 按顺序的路径点数据, 依次连接就是机器人规划的路径 | 是 |
| area_ids | array[string] | 机器人所在区域 id 的数组(由于地图上的区域是可以重叠的, 所以机器人可能同时在多个区域)，数组可能为空 | 是 |
| emergency | boolean | true 表示急停按钮处于激活状态(按下), false 表示急停按钮处于非激活状态(拔起) | 是 |
| driver_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生急停, false 表示电机驱动器发生未急停 | 是 |
| DI | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DI virtual = 虚拟 DI modbus = modbus DI status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 valid: 对应 DI 是否启用 true = 启用 false = 禁用 | 是 |
| DO | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DO modbus = modbus DO status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 | 是 |
| yaw | number | 偏航角，单位：rad | 是 |
| roll | number | 滚转角，单位：rad | 是 |
| pitch | number | 俯仰角，单位：rad | 是 |
| ultrasonic_nodes | array[object] | 超声节点数据 | 是 |
| pgvs | array[object] | 二维码识别数据 | 是 |
| task_status | number | 0 = NONE, 1 = WAITING(目前不可能出现该状态), 2 = RUNNING, 3 = SUSPENDED, 4 = COMPLETED, 5 = FAILED, 6 = CANCELED | 是 |
| task_type | number | 导航类型, 0 = 没有导航, 1 = 自由导航到任意点, 2 = 自由导航到站点, 3 = 路径导航到站点, 7 = 平动转动, 100 = 其他 | 是 |
| target_id | string | 当前导航要去的站点, 仅当 task_type 为 2 或 3 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个站点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个站点, task_status 为 FAILED 时说明去这个站点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个站点的导航暂停 | 是 |
| target_point | array[number] | 当前导航要去的坐标点, 为一个包含三个元素的数组, 分别为在世界坐标系中的 x, y, r 坐标, 仅当 task_type 为 1 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个坐标点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个坐标点, task_status 为 FAILED 时说明去这个坐标点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个坐标点的导航暂停 | 是 |
| finished_path | array[string] | 当前导航路径上已经经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效点。这里会列出所有已经经过的中间点 | 是 |
| unfinished_path | array[string] | 当前导航路径上尚未经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效。这里会列出所有尚未经过的中间点 | 是 |
| reloc_status | number | 0 = RELOC_INIT(重定位初始化中), 1 = RELOC_SUCCESS(重定位成功), 2 = RELOC_RELOCING(正在重定位) 详细说明请参考：查询机器人定位状态 | 是 |
| loadmap_status | number | 0 = FAILED(载入地图失败), 1 = SUCCESS(载入地图成功), 2 = LOADING(正在载入地图) | 是 |
| slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线), 2 = 正在实时扫图(SLAM)，3 = 正在3D扫图（离线），4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
| tasklist_status | object | 内容为 message_task.proto 中 Message_TaskStatus 的 JSON 形式 | 是 |
| fork_height | number | 货叉高度, 单位 m | 是 |
| fork_height_in_place | boolean | 货叉高度是否到位, true = 到位, false = 未到位 | 是 |
| fork_auto_flag | boolean | 叉车的控制模式(通过叉车上的物理按钮切换), ture = 自动控制(控制器控制), false = 手动控制(方向盘驾驶) | 是 |
| forward_val | number | 货叉前移后退距离, 单位: m | 是 |
| forward_in_place | boolean | 货叉前移后退是否到位, true = 到位, false = 未到位 | 是 |
| roller_mode | boolean | 运行模式, false = 手动, true = 自动 | 是 |
| roller_state | number | 运行状态, 0x01 = 待机, 0x02 = 执行中, 0x03 = 执行完成, 0xFF = 执行失败 | 是 |
| roller_enable | boolean | 辊筒是否启用, false = 未启用, true = 启用 | 是 |
| roller_error_code | number | 辊筒错误码 | 是 |
| roller_isFull | boolean | 辊筒上是否有料, false = 无料, true = 有料 | 是 |
| roller_speed | number | 辊筒电机速率 | 是 |
| roller_emc | boolean | 辊筒是否急停, false = 未急停, true = 急停 | 是 |
| jack_mode | boolean | 运行模式, false = 手动, true = 自动 | 是 |
| jack_state | number | 运行状态, 0x00 = 上升中，0x01 = 上升到位，0x02 = 下降中，0x03 = 下降到位，0x04 = 停止，0xFF = 执行失败 | 是 |
| jack_enable | boolean | 顶升是否启用, false = 未启用, true = 启用 | 是 |
| jack_error_code | number | 顶升错误码 | 是 |
| jack_isFull | boolean | 顶升机构上是否有料, false = 无料, true = 有料 | 是 |
| jack_speed | number | 顶升机构电机速率, 单位: mm/s | 是 |
| jack_emc | boolean | 顶升机构是否急停, false = 未急停, true = 急停 | 是 |
| jack_height | number | 顶升当前的高度，单位: m | 是 |
| jack_load_times | number | 顶升顶起次数 | 是 |
| peripheral_data | array[number] | 外设中的用户自定义数据 | 是 |
| dispatch_mode | number | 0 = 单机模式, 1 = 调度模式 | 是 |
| fatals | array[object] | 报警码 Fatal 的数组, 所有出现的 Fatal 报警都会出现在数据中 | 是 |
| errors | array[object] | 报警码 Error 的数组, 所有出现的 Error 报警都会出现在数据中 | 是 |
| warnings | array[object] | 报警码 Warning 的数组, 所有出现的 Warning 报警都会出现在数据中 | 是 |
| notices | array[object] | Notice 的数组, 所有出现的 Notice 报警都会出现在数据中 | 是 |
| fatals_solution | array[object] | 报警码 Fatal 的解决方法的数组, 所有 出现 的 Fatal 报警都会出现在数据中, > 3.4.6.8 | 是 |
| errors_solution | array[object] | 报警码 Error 的解决方法的数组, 所有 出现 的 Error 报警都会出现在数据中, > 3.4.6.8 | 是 |
| warnings_solution | array[object] | 报警码 Warning 的解决方法的数组, 所有 出现 的 Warning 报警都会出现在数据中, > 3.4.6.8 | 是 |
| notices_solution | array[object] | 报警码 Notice 的解决方法的数组, 所有 出现 的 Notice 报警都会出现在数据中, > 3.4.6.8 | 是 |
| current_map | string | 当前地图名（切换地图时，在地图切换完成前，解析地图完成后，就会更新地图名，建议联合地图加载状态loadmap_status使用） | 是 |
| current_map_md5 | string | 当前地图 MD5 值 | 是 |
| goods_region | object | 货物形状，其中包含货物名 name:string 和货物点位信息 point:json array 。如果数组为空或者不存在 goods_region则表示无货。如果非空则表示有货。目前，goods_region 数组中的点描述了一个矩形，数组长度为4。点是按逆时针排列。第一个点是货物坐标下的左上角的点。 假设货架的为L，宽度为 W, 车体坐标为0,0,0，货物和车体坐标下重合时，那么goods_region 的数组为: [[L/2, W/2],[-L/2, W/2], [-L/2, -W/2],[L/2, -W/2]] | 是 |
| ssid | string | 当前连接 Wifi 的 SSID（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为空） | 是 |
| rssi | number | 当前连接 Wifi 的信号强度，0-100 百分比（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为0） | 是 |
| current_ip | string | 当前 IP（除 192.168.192.5 的另一个 IP 地址） | 是 |
| MAC | string | 机器人无线客户端的 MAC 地址（仅对 SRC -2000 控制器有效），格式为 XXXXXXXXXXXX，中间没有分隔符 | 是 |
| rfids | array[int] | 扫描到的所有 RFID 标签 id, 如果没扫描到 RFID 标签, 则为空数组 | 是 |
| battery_user_data | string | 电池用户自定义数据 | 是 |
| vehicle_id | string | 机器人名称 | 是 |
| robot_note | string | 机器人备注 | 是 |
| move_status_info | string | 导航任务附加信息 | 是 |
| transparent_data | object | 透传的数据信息 | 是 |
| containers | object array | 料箱状态（只针对料箱机器人有意义） | 是 |
| mid360-data | array[float] | mid360 点云数据 | 是 |
| current_lock | object | 查询当前控制权所有者，参见 1060 | 是 |
| loc_method | number | 0 = 自然轮廓定位 1 = 反光柱定位 2 = 二维码定位 3 = 里程计模式 4 = 3D 定位 5 = 天码定位 6 = 特征定位 7 = 3D 特征定位 8 = 3D KF定位 | 是 |
| connectFleet | bool | 机器人是否和调度相连接。 true = 连接 false = 没有连接 | 是 |
| GNSS | Json object | 如果存在GNSS设备，为Message_GNSS消息转成的json | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"19204": 2,

"19204_ip": [

"127.0.0.1:60192",

"192.168.59.1:58899"

],

"19205": 0,

"19205_ip": [

],

"19206": 1,

"19206_ip": [

"192.168.59.1:57894"

],

"19207": 1,

"19207_ip": [

"192.168.59.1:57844"

],

"19210": 2,

"19210_ip": [

"127.0.0.1:38822",

"192.168.59.1:57889"

],

"19301_ip": [

],

"3DTAG_slam_status": false,

"DI": [

{

"id": 9,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 10,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 8,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 7,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 6,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 5,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 4,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 3,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 2,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 1,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 0,

"source": "virtual",

"status": false,

"valid": true

}

],

"DO": [

{

"id": 10,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 9,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 8,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 0,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 7,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 6,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 5,

"source": "",

"status": true

},

{

"id": 4,

"source": "",

"status": true

},

{

"id": 3,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 2,

"source": "",

"status": false

},

{

"id": 1,

"source": "",

"status": false

}

],

"MAC": "",

"WLANMAC": "",

"acc_x": 0,

"acc_y": 0,

"acc_z": 0,

"advance_regions": [

],

"angle": -3.1078,

"ap_addr": "",

"area_ids": [

],

"auto_charge": false,

"battery_cycle": 0,

"battery_level": 1,

"battery_temp": 0,

"battery_user_data": "",

"block_x": -2.372,

"block_y": -2.3499,

"blocked": false,

"brake": false,

"calib2_status": {

"desc": "",

"status": 0

},

"calib_status": {

"desc": "{\"desc\":\"No calibration task\",\"log\":[\"[2026-06-19T01:41:56.695Z] Read model params as the CalibrationTask plugin started\",\"[2026-06-19T01:42:23.440Z] Update params because model file changed\",\"[2026-06-19T01:44:05.341Z] Update params because model file changed\",\"[2026-06-19T01:44:33.478Z] Update params because model file changed\",\"[2026-06-19T01:44:52.564Z] Update params because model file changed\"]}",

"status": 0

},

"charging": false,

"chassisIsStop": true,

"confidence": 0.9958,

"containers": [

],

"controller_humi": 0,

"controller_temp": 0,

"controller_voltage": 0,

"correction_errs": [

],

"create_on": "2026-06-19T01:44:58.505+0800",

"current": -1,

"current_ip": "",

"current_lock": {

"locked": false

},

"current_map": "CBD_1",

"current_map_entries": [

{

"3dFeatureTrans": [

0,

0,

0

],

"md5": "2d67da52c4f47b8b376a9f414c56431a",

"name": "CBD_1"

}

],

"current_map_md5": "2d67da52c4f47b8b376a9f414c56431a",

"current_station": "",

"detect_skid": false,

"di_max_node": 0,

"dispatch_mode": 0,

"do_max_node": 0,

"driver_emc": false,

"electric": false,

"emergency": false,

"errors": [

],

"fatals": [

],

"finished_path": [

],

"fleetControl": false,

"force_devices": [

],

"fork_auto_flag": true,

"fork_height": 0.0849,

"fork_height_in_place": false,

"fork_pressure_actual": 0,

"forward_in_place": false,

"forward_val": 0,

"goods_region": {

"name": "",

"point": [

]

},

"head": 1.524,

"hook_angle": 0,

"hook_clamping_state": false,

"hook_emc": false,

"hook_enable": false,

"hook_error_code": 0,

"hook_height": 0,

"hook_isFull": false,

"hook_mode": false,

"hook_state": 0,

"imu_header": {

"data_nsec": "244258922224",

"frame_id": "/imu",

"pub_nsec": "244259234424",

"seq": "0"

},

"in_forbidden_area": false,

"is_stop": true,

"jack_emc": false,

"jack_enable": false,

"jack_error_code": 0,

"jack_height": 0,

"jack_isFull": false,

"jack_load_times": 51,

"jack_mode": false,

"jack_speed": 0,

"jack_state": 0,

"joystick_state": 0,

"last_full_charged_stamp": 0,

"last_station": "",

"loadmap_status": 1,

"loc_method": 0,

"loc_notify": "",

"loc_state": 1,

"manualBlock": true,

"manual_charge": false,

"mates": "{\"mates_list\":[]}",

"max_charge_current": 0,

"max_charge_voltage": 0,

"model_md5": "c92768f5540380d382a391e989e3f6e8",

"motor_info": [

{

"calib": true,

"can_id": 3,

"can_router": 1,

"current": 1,

"emc": false,

"encoder": 0,

"err": false,

"error_code": 0,

"follow_err": false,

"header": {

"data_nsec": "244258922224",

"frame_id": "/odo",

"pub_nsec": "244259055424",

"seq": "0"

},

"motor_name": "motor2",

"passive": false,

"position": 0.0849024728,

"raw_position": 0.0849024728,

"speed": 0,

"stop": false,

"temperature": 1,

"type": 3,

"voltage": 0

},

{

"calib": true,

"can_id": 2,

"can_router": 1,

"current": 1,

"emc": false,

"encoder": 0,

"err": false,

"error_code": 0,

"follow_err": false,

"header": {

"data_nsec": "244258922224",

"frame_id": "/odo",

"pub_nsec": "244259055424",

"seq": "0"

},

"motor_name": "motor1",

"passive": false,

"position": 0,

"raw_position": 0,

"speed": 0,

"stop": false,

"temperature": 1,

"type": 1,

"voltage": 0

},

{

"calib": true,

"can_id": 1,

"can_router": 1,

"current": 1,

"emc": false,

"encoder": 0,

"err": false,

"error_code": 0,

"follow_err": false,

"header": {

"data_nsec": "244258922224",

"frame_id": "/odo",

"pub_nsec": "244259055424",

"seq": "0"

},

"motor_name": "motor",

"passive": false,

"position": 0,

"raw_position": 0,

"speed": 0,

"stop": false,

"temperature": 1,

"type": 0,

"voltage": 0

}

],

"motor_steer_angles": [

],

"move_status_info": "{\"info\":\"\",\"objectFile\":\"\"}",

"msg_create_on": "2026-06-19T01:44:58.505+0800",

"multiPath": [

],

"nearest_obstacles": [

],

"need_full_charged": false,

"notices": [

{

"57015": 1781804684,

"code": 57015,

"dateTime": "2026-06-19T01:44:44.850+0800",

"desc": "[\"fork target too hight. max_fork_height = {1} send_height = {2}\",0.205,1.0]",

"describe": "fork target too high",

"method": "",

"reason": "",

"times": 4,

"timestamp": 1781804684

},

{

"57016": 1781804691,

"code": 57016,

"dateTime": "2026-06-19T01:44:51.271+0800",

"desc": "[\"fork target too low. min_fork_height = {1} send_height = {2}\",0.085,0.0]",

"describe": "fork target too low",

"method": "",

"reason": "",

"times": 2,

"timestamp": 1781804691

}

],

"odo": 572.691,

"ossd_region": 0,

"path": [

],

"peripheral_data": [

],

"pgvs": [

],

"pitch": 0,

"point_cloud": [

],

"qw": 0,

"qx": 0,

"qy": 0,

"qz": 0,

"r_spin": 0,

"r_steer": 0,

"r_steer_angles": [

0

],

"r_vx": 0,

"r_vy": 0,

"r_w": 0,

"radius": 0,

"ref_pos": [

],

"reliabilities": [

],

"reloc_status": 1,

"removed_regions": [

],

"ret_code": 0,

"rfids": [

],

"roboshop_timeDiff": 5,

"robot_note": "test-note",

"robot_region": {

"name": "",

"point": [

{

"x": -0.6893970513121899,

"y": -2.8526284396923236

},

{

"x": 1.021622685556518,

"y": -2.794702106770775

},

{

"x": 0.9900880230081046,

"y": -1.8632357546903802

},

{

"x": -0.7209317138606031,

"y": -1.921162087611929

}

]

},

"roll": 0,

"roller_emc": false,

"roller_enable": false,

"roller_error_code": 0,

"roller_isFull": false,

"roller_mode": false,

"roller_speed": 0,

"roller_state": 0,

"rot_off_x": 0,

"rot_off_y": 0,

"rot_off_z": 0,

"rot_x": 0,

"rot_y": 0,

"rot_z": 0,

"rssi": 0,

"running_status": 0,

"safe_cuttings_id": -1,

"script_res": "",

"script_status": 0,

"shape": 1,

"similarity": 0,

"slam_status": 0,

"slow_path": {

"name": "",

"point": [

]

},

"slowed": false,

"soft_emc": false,

"spin": 0,

"src_release": false,

"ssid": "",

"steer": 0,

"steer_angles": [

0

],

"stop_path": {

"name": "",

"point": [

]

},

"tag_3DTAG": "{}",

"tail": 0.188,

"target_dist": 0,

"target_id": "-1",

"target_label": "",

"target_point": [

0,

0,

0

],

"target_x": 0,

"target_y": 0,

"task_id": "",

"task_status": 4,

"task_type": 100,

"tasklist_status": {

"actionGroupId": 0,

"actionIds": [

],

"loop": false,

"taskId": 0,

"taskListName": "",

"taskListStatus": 0

},

"time": 175926,

"today_odo": 0,

"today_time": 175926,

"total_time": 6032874478,

"tracking_status": 0,

"transparent_data": null,

"ultrasonic_nodes": [

],

"unfinished_path": [

""

],

"update_reason": 0,

"user_objects": [

],

"vehicle_id": "test-name",

"voltage": 1,

"vx": 0,

"vy": 0,

"w": 0,

"warnings": [

],

"width": 0.932,

"x": 0.818,

"y": -2.3353,

"yaw": -3.107750719393623

}