查询批量数据3

## 请求

编号: 1102 (0x044E)

名称: robot_status_all3_req

描述: 查询批量数据3

JSON 数据区: 无

all3 是为了通过一个请求批量获取更新不频繁的状态数据, 包括 1002, 1007, 1021, 1022, 1025

### 请求示例

Plaintext // 返回全部数据 5A 01 00 01 00 00 00 00 04 4E 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号: 11102 (0x2B5E)

名称: robot_status_all3_res

描述: 查询批量数据3的响应

JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
| total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
| controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
| controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
| controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| max_charge_voltage | number | 允许充电的最大电压(-1=该电池不支持此功能), 单位 V | 是 |
| max_charge_current | number | 允许充电的最大电流(-1=该电池不支持此功能), 单位 A | 是 |
| manual_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接手动充电器，不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC 2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC 2000 支持) | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(由电池供应商提供的数据，不保证正确) | 是 |
| reloc_status | number | 0 = RELOC_INIT(重定位初始化中) 1 = RELOC_SUCCESS(重定位成功) 2 = RELOC_RELOCING(正在重定位) 3=LOADMAP_LOADING(地图载入中) | 是 |
| loadmap_status | number | 0 = FAILED(载入地图失败) 1 = SUCCESS(载入地图成功), 2 = LOADING(正在载入地图) | 是 |
| slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线) 2 = 正在实时扫图(SLAM) 3 = 正在3D扫图（离线） 4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "auto_charge": false, "battery_cycle": 0, "battery_level": 0, "battery_temp": 0, "calib_status": { "desc": "No calibration task", "status": 0 }, "charging": false, "controller_humi": 0, "controller_temp": 0, "controller_voltage": 0, "current": 0, "loadmap_status": 1, "manual_charge": false, "max_charge_current": 0, "max_charge_voltage": 0, "odo": 135191.236, "reloc_status": 1, "ret_code": 0, "slam_status": 0, "time": 948965592, "today_odo": 6365.95, "total_time": 2004939186, "voltage": 0 }