请求

- 编号: 1013 (0x03F5)

- 名称: robot_status_io_req

- 描述: 查询机器人 I/O 数据

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F5 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11013 (0x2B05)

- 名称: robot_status_io_res

- 描述: 查询机器人 I/O 数据的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DI virtual = 虚拟 DI modbus = modbus DI status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 valid: 对应 DI 是否启用 true = 启用 false = 禁用 | 是 |
| DO | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DO modbus = modbus DO status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"DI": [

{

"id": 0,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 1,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 2,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": false

},

{

"id": 3,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 4,

"source": "normal",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 5,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 6,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 7,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 8,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 9,

"source": "virtual",

"status": true,

"valid": true

}

],

"DO": [

{

"id": 0,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 1,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 2,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 3,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 4,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 5,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 6,

"source": "normal",

"status": true

}

],

"ret_code": 0

}