请求

- 编号: 1012 (0x03F4)

- 名称: robot_status_emergency_req

- 描述: 查询机器人急停按钮的状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F4 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11012 (0x2B04)

- 名称: robot_status_emergency_res

- 描述: 查询机器人急停按钮的状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| emergency | boolean | true 表示急停按钮处于激活状态(按下), false 表示急停按钮处于非激活状态(拔起) | 是 |
| driver_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生急停, false 表示电机驱动器发生未急停 | 是 |
| electric | boolean | true 表示继电器开启, false 表示继电器关闭 | 是 |
| soft_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生软急停, false 表示电机驱动器未发生软急停 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"driver_emc": false,

"electric": false,

"emergency": false,

"ret_code": 0,

"soft_emc": false

}