请求

- 编号: 1009 (0x03F1)

- 名称: robot_status_laser_req

- 描述: 查询机器人激光点云数据

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_beams3D | boolean | 是否返回多线激光数据，true = 返回，false = 不返回，缺省则为不返回 | 是 |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F1 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11009 (0x2B01)

- 名称: robot_status_laser_res

- 描述: 查询机器人激光点云数据的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| lasers | array | 激光点云数据, 数据示例见下文 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

数据示例

如下为三个激光点的数据:

{

"lasers": [

{

"beams": [

{

"angle": -90,

"dist": 11.722,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

},

{

"angle": -89.5,

"dist": 12.3252,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

},

{

"angle": -89,

"dist": 11.7744,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

}

],

"device_info": {

"device_name": "laser_sim",

"max_angle": 90,

"max_range": 20,

"min_angle": -90,

"min_range": 0,

"pub_step": 0.5,

"real_step": 0.5,

"scan_freq": 50,

"time_increment": 0

},

"header": {

"data_nsec": "1523965240342673100",

"frame_id": "/scan_0",

"pub_nsec": "1523965240342673100",

"seq": "0"

},

"install_info": {

"upside": true,

"x": 0,

"y": 0,

"yaw": 0,

"z": 0.34

}

}

]

}

为方便阅读，这里 JSON 数据采用了展开的形式, 实际使用中为减少数据流 JSON 数据区是紧凑的, 不会有多余的空格与换行, 后文中同理。

响应示例

{

"lasers": [

{

"beams": [

{

"angle": -90,

"dist": 2.762,

"rssi": 44.5273,

"valid": true

},

{

"angle": -89.6143,

"dist": 2.75,

"rssi": 44.9334,

"valid": true

},

{

"angle": -89.1,

"dist": 2.755,

"rssi": 44.8016,

"valid": true

},

{

"angle": -88.5857,

"dist": 2.747,

"rssi": 44.7736,

"valid": true

},

{

"angle": -88.0714,

"dist": 2.758,

"rssi": 44.6627,

"valid": true

}

],

"device_info": {

"device_name": "laser",

"max_angle": 90,

"max_range": 30,

"min_angle": -90,

"pub_step": 0.5,

"real_step": 0.5,

"scan_freq": 30

},

"header": {

"data_nsec": "888484363086750",

"frame_id": "PepperlR2000-HD-TCP",

"pub_nsec": "888484363087000"

},

"install_info": {

"upside": true,

"x": 0.3386,

"z": 0.229

},

"use_forLoc": true

}

],

"ret_code": 0

}