请求

- 编号: 1007 (0x03EF)

- 名称: robot_status_battery_req

- 描述: 查询机器人电池状态

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| simple | boolean | 是否只返回简单数据, true = 是，false = 否，缺省则为否 | 是 |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EF 00 00 00 00 00 00

// 只返回简单数据

// {"simple":true}

5A 01 00 01 00 00 00 0F 03 EF 00 00 00 00 00 00

7B 22 73 69 6D 70 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D

响应

- 编号: 11007 (0x2AFF)

- 名称: robot_status_battery_res

- 描述: 查询机器人电池状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| max_charge_voltage | number | 允许充电的最大电压( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 V | 是 |
| max_charge_current | number | 允许充电的最大电流( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 A | 是 |
| manual_charge | boolean | 手动充电状态：仅指示机器人是否连接手动充电器（手动充电信号线是否接地），不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(从电池 BMS 获取，不保证正确) | 是 |
| battery_user_data | string | 电池用户自定义数据 | 是 |
| extra | string | 客户自定义数据 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"auto_charge": false,

"battery_cycle": 9,

"battery_level": 0.87,

"battery_temp": 35,

"battery_user_data": "",

"charging": false,

"current": 2,

"manual_charge": false,

"max_charge_current": 5,

"max_charge_voltage": 48,

"ret_code": 0,

"voltage": 24.5,

"extra": "json string"

}

如果只返回简单数据(数据区只有电量)，如下：

{

"battery_level": 0.8

}