请求

- 编号: 1006 (0x03EE)

- 名称: robot_status_block_req

- 描述: 查询机器人的被阻挡状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EE 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11006 (0x2AFE)

- 名称: robot_status_block_res

- 描述: 查询机器人的被阻挡状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| blocked | boolean | 机器人是否被阻挡 | 是 |
| block_reason | number | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机，9 = 距离传感器，10 = DI 超声 | 是 |
| block_x | number | 最近障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| block_y | number | 最近障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| block_ultrasonic_id | number | 发生阻挡的超声 id 号, 仅当 block_reason = 0 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 block_id | 是 |
| block_di | number | 发生阻挡的 DI的 id 号, 仅当 block_reason = 2、3、4 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 block_id | 是 |
| block_id | number | 发生阻挡的 id 号, 仅当 block_reason = 0、1、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| slowed | boolean | 机器人是否减速 | 是 |
| slow_reason | number | 减速的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机，9 = 距离传感器，10 = DI 超声 | 是 |
| slow_x | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_y | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_ultrasonic_id | number | 发生减速的超声 id 号, 仅当 slow_reason = 0 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 slow_id | 是 |
| slow_di | number | 发生减速的 DI 的 id 号, 仅当 slow_reason = 2、3、4 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 slow_id | 是 |
| slow_id | number | 发生减速的 id 号, 仅当 slow_reason = 0、1、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"block_x": 15.2845,

"block_y": -8.1834,

"blocked": false,

"ret_code": 0,

"slowed": false

}