请求

- 编号: 1018 (0x03FA)

- 名称: robot_status_encoder_req

- 描述: 查询编码器脉冲值

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 FA 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11018 (0x2B0A)

- 名称: robot_status_encoder_res

- 描述: 查询编码器脉冲值的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| encoder | array[int] | 查询到的编码器脉冲值 已弃用，改为motor_encoder | 是 |
| motor_encoder | array[object] | 查询到的电机编码器，包含电机名和编码器脉冲值 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"encoder": [],

"motor_encoder": [],

"ret_code": 0

}