仅对选配有辊筒/皮带的机器人有意义

请求

- 编号: 1029 (0x0405)

- 名称: robot_status_roller_req

- 描述: 查询辊筒(皮带)状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 05 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11029 (0x2B15)

- 名称: robot_status_roller_res

- 描述: 查询辊筒(皮带)状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| roller_mode | boolean | 运行模式, false = 手动, true = 自动 | 是 |
| roller_state | number | 运行状态, 0x01 = 待机, 0x02 = 执行中, 0x03 = 执行完成, 0x04 = 停止, 0xFF = 执行失败 | 是 |
| roller_enable | boolean | 辊筒是否启用, false = 未启用, true = 启用 | 是 |
| roller_error_code | number | 辊筒错误码 | 是 |
| roller_isFull | boolean | 辊筒上是否有料, false = 无料, true = 有料 | 是 |
| roller_speed | number | 辊筒电机速率 | 是 |
| roller_emc | boolean | 辊筒是否急停, false = 未急停, true = 急停 | 是 |
| peripheral_data | array[number] | 外设中的用户自定义数据 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

roller_error_code 定义

0x00（00）,       // 无错误

0x11（17）,       // 电机错误

0x01（01）,       // 辊筒已有物料（上料）

0x02（02）,       // 辊筒无物料（下料）

0x03（03）,       // 上料超时

0x04（04）,       // 下料超时

0x05（05）,       // 物料超长

响应示例

{

"peripheral_data": [],

"ret_code": 0,

"roller_emc": false,

"roller_enable": false,

"roller_error_code": 0,

"roller_isFull": false,

"roller_mode": false,

"roller_speed": 0,

"roller_state": 0

}