相机内参标定

## 请求

编号: 1906 (0x0772)

名称: robot_status_get_param_for_calib

描述: 相机内参标定

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 动作类型，根据识别定义 | 否 |

### 请求示例

JSON { "type": "start_img" }

## 响应

编号: 11906 (0x2E08)

名称: robot_status_get_param_for_calib_res

描述: 相机内参标定的响应

JSON 数据区: 见下

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

当 type 为 start_img 或 start_board_msg 时，rbk 会订阅识别插件的 Message_CalibProperty 消息，每获取到一帧消息，都会主动上传给请求的端口，直到收到 type 为 stop_img 或 stop_board_msg 的请求。 主动上传消息编号为17003，内容为序列化后的 Message_CalibProperty。

### 响应示例

JSON { "create_on": "2022-11-07T13:24:42.222Z", "ret_code": 0 }