配置 GNSS 为 Rover 模式

## 请求

编号: 4462 (0x116e)

名称: robot_config_set_gnss_rover_req

描述: 配置 GNSS 为 Rover 模式

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | GNSS id | 是 |

### 请求示例

Plaintext // {"id":"g1"} 5A 01 00 00 00 00 00 0B 11 6C 11 6E 00 00 00 00 7B 22 69 64 22 3A 22 67 31 22 7D

## 响应

编号: 14462 (0x387e)

名称: robot_config_set_gnss_rover_res

描述: 配置 GNSS 为 Rover 模式的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | bool | 配置状态：配置失败=false；配置成功=true | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "create_on": "2022-01-07T14:10:39.629Z", "ret_code": 0, "status": false }