配置驱动器参数

注意: 请参考 查询驱动器参数 ，来设置参数

## 请求

编号: 4400 (0x1130)

名称: robot_config_send_canframe_req

描述: 配置驱动器参数

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| channel | uint32 | 使用的端口，有1和2 | 是 |
| id | uint32 | 发送报文的 canid，如0x601 | 是 |
| dlc | uint32 | 发送报文的数据长度，一般为 8 | 是 |
| extend | bool | 报文是否为扩展型，一般为 false | 是 |
| data | string | 报文数据区，如 "40 40 60 00 00 00 00 00"，十六进制，空格隔开 | 是 |

### 请求示例

JSON { "channel": 1, "id": 601, "dlc": 8, "extend": false, "data": "40 40 60 00 00 00 00 00" }

## 响应

编号: 14400 (0x3840)

名称: robot_config_send_canframe_res

描述: 配置驱动器参数的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "create_on": "2024-05-07T13:22:53.975+0800", "ret_code": 0 }