本教程将介绍使用本 TCP API 协议控制机器人进行连续的路径导航（这是最常见的使用方式）。

路径导航流程

- 机器人开机

- 等待机器人启动完成（使用 TCP 连接机器人成功后即为启动完成）

- 执行重定位 2002

- 查询定位状态，等待定位完成 1021

- 确认定位正确 2003（3.4.6.18 以上版本无需再次调用确认定位 API）

- 执行路径导航 3051

- 查询导航状态，等待导航完成 1020

- 循环执行步骤 6、7 即可实现持续的路径导航

注意：

如果机器人上一次关机时定位正确，并且关机后机器人位置没有移动，那么机器人开机后，步骤 3 可以省略，查询到定位完成后直接确认定位正确即可。