Input registers

协议中的地址位均以 00001 为起始地址位，因此通常需要在 ModbusTCP 请求指令中将地址减 1。

| 功能 | 数据类型 | 地址位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器人 X 坐标 | float32 | 00001,00002 | m |  |
| 机器人 Y 坐标 | float32 | 00003,00004 | m |  |
| 机器人角度坐标 | float32 | 00005,00006 | rad |  |
| 机器人当前导航站点 | int16 | 00007 | —— | 站点的 id 号, 0 表示无导航站点 |
| 机器人定位状态 | uint16 | 00008 | —— | 0 = 定位失败, 1 = 定位正确, 2 = 正在重定位, 3 = 定位完成； 机器人刚启动后，定位状态为 2 ，当定位状态变为 3 时，可以用 [0x]00003 地址位确认定位正确，确认后定位状态将变为 1 |
| 机器人当前导航状态 | uint16 | 00009 | —— | 0 = 无, 1 = 等待执行导航, 2 = 正在执行导航, 3 = 导航暂停, 4 = 到达, 5 = 失败, 6 = 取消, 7 = 超时 |
| 机器人当前导航类型 | uint16 | 00010 | —— | 0 = 没有导航, 1 = 自由导航到任意点, 2 = 自由导航到站点, 3 = 路径导航到站点, 7 = 平动转动, 100 = 其他 |
| 机器人定位置信度 | float32 | 00011,00012 | —— | 范围为 0 ~ 1 |
| 电池电量 | uint16 | 00013 | —— | 范围为 0 ~ 100 |
| 电池温度 | float32 | 00015,00016 | ℃ |  |
| 电池电压 | float32 | 00017,00018 | V |  |
| 电池电流 | float32 | 00019,00020 | A |  |
| 控制器温度 | float32 | 00021,00022 | ℃ |  |
| 控制器湿度 | float32 | 00023,00024 | —— | 范围为 0 ~ 100 |
| 控制器电压 | float32 | 00025,00026 | V |  |
| 总里程 | float32 | 00027,00028 | m | 机器人累计行驶里程 |
| 累计运行时间 | float32 | 00029,00030 | h |  |
| Fatal 错误码 | uint16 | 00031 | —— | 仅 Fatal 码, 0 表示无 Fatal , 如果有多个 Fatal ，则显示第一个 |
| Error 错误码 | uint16 | 00032 | —— | 仅 Error 码, 0 表示无 Error ，如果有多个 Error ，则显示第一个 |
| Error 错误码集合 | uint16 | 00120,00121,00122,00123,00124,00125 | —— | 仅 Error 码集合, 0 表示无 Error ，如果有多个 Error ，则显示前六个 |
| Warning 错误码 | uint16 | 00033 | —— | 仅 Warning 码, 0 表示无 Warning ，如果有多个 Warning ，则显示第一个 |
| 机器人当前所在站点 | int16 | 00034 | —— | 机器人当前所在站点的 id ，该判断比较严格，机器人必须很靠近某一个站点（<50cm, 否则为 0，即不处于任何站点） |
| 机器人上一个所在站点 | int16 | 00035 | —— | 机器人上一个所在站点的 id (0 表示没有上一个站点) |
| 机器人下一个要经过的站点 | int16 | 00036 | —— | 机器人导航路径上下一个要经过的站点 id (0 表示没有下一个站点) |
| Major 版本号 | uint16 | 00037 | —— |  |
| Minor 版本号 | uint16 | 00038 | —— |  |
| Patch 版本号 | uint16 | 00039 | —— |  |
| Redistribute 版本号 | uint16 | 00040 | —— |  |
| 当前地图名 | uint16 | 00041 | —— | 0 表示当前地图名无法转换为 uint16 |
| 机器人地图载入状态 | uint16 | 00042 | —— | 0 = 地图载入失败， 1 = 地图载入成功， 2 = 正在载入地图 |
| 机器人控制权是否被外部抢占 | uint16 | 00043 | —— | 0 = 自己抢占或未被抢占 1 = 被外部抢占 |
| 被阻挡的原因 | uint16 | 00044 | —— | 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声。仅当是否被阻挡 ( [1x]00002 )= 1 时，该寄存器有意义 |
| 发生阻挡的超声 id 号 | int16 | 00045 | —— | 仅当被阻挡的原因( [3x]00044 ) = 0 时，是否被阻挡 ( [1x]00002 )= 1 时该寄存器有意义 |
| 发生阻挡的 DI 的 id 号 | int16 | 00046 | —— | 仅当被阻挡的原因( [3x]00044 ) = 2、3、4 时，是否被阻挡( [1x]00002 )= 1 时该寄存器有意义 |
| 阻挡位置的 X 坐标 | float32 | 00047,00048 | m |  |
| 阻挡位置的 Y 坐标 | float32 | 00049,00050 | m |  |
| 机器人 VX 速度 | float32 | 00051,00052 | m/s |  |
| 机器人 VY 速度 | float32 | 00053,00054 | m/s |  |
| 机器人角速度 | float32 | 00055,00056 | rad/s |  |
| 货叉高度 | float32 | 00057,00058 | m |  |
| 机器人舵角 | float32 | 00059,00060 | rad | 该值仅对舵轮机器人有意义 |
| 顶升机构状态 | uint16 | 00061 | —— | 0x00 = 上升中， 0x01 = 上升到位， 0x02 = 下降中， 0x03 = 下降到位， 0x04 = 停止， 0xFF = 执行失败 |
| 辊筒(皮带)状态 | uint16 | 00062 | —— | 0x01 = 待机, 0x02 = 执行中, 0x03 = 执行完成, 0xFF = 执行失败 |
| 顶升机构实时高度 | uint16 | 00064 | 0.001m | 顶升机构的当前实时高度，仅对支持定高的顶升机构有意义 |
| 顶升机构错误码 | uint16 | 00065 | —— | 顶升机构发生错误时的错误码 |
| 辊筒(皮带)错误码 | uint16 | 00066 | —— | 辊筒(皮带)发生错误时的错误码 |
| RFID id | int16 | 00069 | —— | 当前读到的 RFID id ，只提供一个 id ，没有读到则为 -1 |
| IP 1 | uint16 | 00070 | —— | IP 地址第一部分（如 192.168.1.2 中的 192 ） |
| IP 2 | uint16 | 00071 | —— | IP 地址第二部分（如 192.168.1.2 中的 168 ） |
| IP 3 | uint16 | 00072 | —— | IP 地址第三部分（如 192.168.1.2 中的 1 ） |
| IP 4 | uint16 | 00073 | —— | IP 地址第四部分（如 192.168.1.2 中的 2 ） |
| DI(normal) 的数量 | uint16 | 00079 | —— | DI（normal） 的数量 |
| DO(normal) 的数量 | uint16 | 00080 | —— | DO（normal） 的数量 |
| 今日总里程 | float32 | 00081,00082 | m | 机器人今日累计行驶里程 |
| 当前 SRC 模式 | uint16 | 00083 | —— | 0 = 控制， 1 = 监听 |
| 机器人减速原因 | uint16 | 00084 | —— | 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声。仅当是否减速( [1x]00001 )= 1 时，该寄存器有意义 |
| 托盘角度 | float32 | 00089-00090 | rad | 机器人当前托盘角度 |
| 舵角信息 | float32 | 00091-00098 | rad | 多舵轮车舵角（对于双舵轮来说， 00091-00092 =前舵轮舵角， 00093-00094 =后舵轮舵角） |
| 控制器系统时间（年） | uint16 | 00126 | —— | 年，如2022 |
| 控制器系统时间（月） | uint16 | 00127 | —— | 月，如12 |
| 控制器系统时间（日） | uint16 | 00128 | —— | 日，如14 |
| 控制器系统时间（时） | uint16 | 00129 | —— | 时，如15 |
| 控制器系统时间（分） | uint16 | 00130 | —— | 分，如30 |
| 控制器系统时间（秒） | uint16 | 00131 | —— | 秒，如13 |
| 电池循环次数 | int32 | 00135-00136 |  |  |
| 今日累计运行时间 | float32 | 00139-00140 | min |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |