Coils

协议中的地址位均以 00001 为起始地址位，因此通常需要在 ModbusTCP 请求指令中将地址减 1

| 功能 | 地址位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在 Home 点重定位 | 00002 | 写入 1 为在 Home 点（参数中配置的 robotHome1...5 ）进行重定位，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 确认定位正确 | 00003 | 写入 1 为确认定位正确（确认后 [3x]00008 地址位将由 3 变为 1 。若 [3x]00008 地址位不为 3 ，则改该操作无效），机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 暂停导航 | 00004 | 写入 1 为暂停导航，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 继续导航 | 00005 | 写入 1 为继续导航，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 取消导航 | 00006 | 写入 1 为取消导航，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 抢占控制权 | 00010 | 写入 1 为机器人自身抢占控制权， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 释放控制权 | 00011 | 写入 1 为释放控制权给调度系统， 机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)左侧预上料 | 00012 | 写入 1 后，开始进行左侧预上料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 （需要辊筒正常，否则无效，下同。写入指令后，可通过 [3x]00062 来查询辊筒的状态来确认指令是否执行完成） |
| 辊筒(皮带)右侧预上料 | 00013 | 写入 1 后，开始进行右侧预上料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)左侧上料 | 00015 | 写入 1 后，开始进行左侧上料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)左侧下料 | 00016 | 写入 1 后，开始进行左侧下料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)右侧上料 | 00017 | 写入 1 后，开始进行右侧上料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)右侧下料 | 00018 | 写入 1 后，开始进行右侧下料操作，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| 辊筒(皮带)停止 | 00019 | 写入 1 后，辊筒(皮带)即停止，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| DO 0 置为低电平 | 00020 | 写入 1 后即可置 DO 0 为 低电平 ，机器人收到后会将该地址改为 0 ，具体的 DO 状态请查询只读状态量 |
| DO 1 置为低电平 | 00021 | 同上 |
| DO 2 置为低电平 | 00022 | 同上 |
| DO 3 置为低电平 | 00023 | 同上 |
| DO 4 置为低电平 | 00024 | 同上 |
| DO 5 置为低电平 | 00025 | 同上 |
| DO 6 置为低电平 | 00026 | 同上 |
| DO 7 置为低电平 | 00027 | 同上 |
| DO 8 置为低电平 | 00028 | 同上 |
| DO 9 置为低电平 | 00029 | 同上 |
| DO 10 置为低电平 | 00030 | 同上 |
| DO 11 置为低电平 | 00031 | 同上 |
| DO 12 置为低电平 | 00032 | 同上 |
| DO 13 置为低电平 | 00033 | 同上 |
| DO 14 置为低电平 | 00034 | 同上 |
| DO 15 置为低电平 | 00035 | 同上 |
| ... | ... | 同上 |
| DO 39 置为低电平 | 00059 | 同上 |
| DO 0 置为高电平 | 00060 | 写入 1 后即可置 DO 0 为 高电平 ，机器人收到后会将该地址改为 0 ，具体的 DO 状态请查询只读状态量 |
| DO 1 置为高电平 | 00061 | 同上 |
| DO 2 置为高电平 | 00062 | 同上 |
| DO 3 置为高电平 | 00063 | 同上 |
| DO 4 置为高电平 | 00064 | 同上 |
| DO 5 置为高电平 | 00065 | 同上 |
| DO 6 置为高电平 | 00066 | 同上 |
| DO 7 置为高电平 | 00067 | 同上 |
| DO 8 置为高电平 | 00068 | 同上 |
| DO 9 置为高电平 | 00069 | 同上 |
| DO 10 置为高电平 | 00070 | 同上 |
| DO 11 置为高电平 | 00071 | 同上 |
| DO 12 置为高电平 | 00072 | 同上 |
| DO 13 置为高电平 | 00073 | 同上 |
| DO 14 置为高电平 | 00074 | 同上 |
| DO 15 置为高电平 | 00075 | 同上 |
| ... | ... | 同上 |
| DO 39 置为高电平 | 00099 | 同上 |
| 预留 | 00100-00130 | 预留 |
| 清除载荷状态 | 00131 | 写入 1 后，清除载荷状态，机器人收到后会将该地址改为 0 |
| DO 40 置为低电平 | 00132 | 写入 1 后即可置 DO 40 为 低电平 ，机器人收到后会将该地址改为 0 ，具体的 DO 状态请查询只读状态量 |
| DO 41 置为低电平 | 00133 | 同上 |
| DO 42 置为低电平 | 00134 | 同上 |
| DO 43 置为低电平 | 00135 | 同上 |
| DO 44 置为低电平 | 00136 | 同上 |
| ... | ... | 同上 |
| DO 79 置为低电平 | 00171 | 同上 |
| DO 40 置为高电平 | 00172 | 写入 1 后即可置 DO 0 为 高电平 ，机器人收到后会将该地址改为 0 ，具体的 DO 状态请查询只读状态量 |
| DO 41 置为高电平 | 00173 | 同上 |
| ... | ... | 同上 |
| DO 79 置为高电平 | 00211 | 同上 |
| ... | ... | ... |

警告：

[0x] 00100-00109 为机器人内部使用的状态量，请勿读写。

[0x] 00110-00127 可供用户自由使用。