绑定货物到料箱

注意： 此 API 仅对料箱车有效，PS：料箱车指在机器人模型文件中配置了 container 的车。

注意： 有关料箱车 container 详细信息查询可以参考， 机器人导航状态 或者 批量数据1 。

## 请求

编号: 6804 (0x1A94)

名称: robot_other_set_container_goods_req

描述: 绑定货物到料箱

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| goods_id | string | 货物id | 否 |
| container_name | string | 料箱名（在模型文件中配置container） | 否 |
| desc | string | 货物描述 | 否 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 00 00 00 00 3D 1A 94 1A 94 00 00 00 00 // 绑定货物 good1 到名为 1 的料箱： {"goods_id":"good1","container_name":"1","desc":"first good"} // 序列化后十六进制为： 7B 22 67 6F 6F 64 73 5F 69 64 22 3A 22 67 6F 6F 64 31 22 2C 22 63 6F 6E 74 61 69 6E 65 72 5F 6E 61 6D 65 22 3A 22 31 22 2C 22 64 65 73 63 22 3A 22 66 69 72 73 74 20 67 6F 6F 64 22 7D

## 响应

编号: 16804 (0x41A4)

名称: robot_other_set_container_goods_res

描述: 绑定货物到料箱的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "create_on": "2018-01-29T04:09:34.009Z", "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 00 00 00 00 35 41 A4 1A 94 00 00 00 00 7B 22 63 72 65 61 74 65 5F 6F 6E 22 3A 22 32 30 31 38 2D 30 31 2D 32 39 54 30 34 3A 30 39 3A 33 34 2E 30 30 39 5A 22 2C 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D