设置 DO

注意： 该 API 用于设置机器人控制器上的 DO (Digital Output) 状态。

## 请求

编号: 6001 (0x1771)

名称: robot_other_setdo_req

描述: 设置 DO

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | number | DO 的 id | 否 |
| status | boolean | true 为高电平, false 为低电平 | 否 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 17 17 71 00 00 00 00 00 00 {"id":3,"status":false} // 序列化后十六进制为： 7B 22 69 64 22 3A 33 2C 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 66 61 6C 73 65 7D

## 响应

编号: 16001 (0x3E81)

名称: robot_other_setdo_res

描述: 设置 DO 的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "create_on":"2024-05-07T10:40:09.672+0800", "ret_code":0 }