设置充电继电器

注意： 该 API 用于设置机器人充电继电器状态。

## 请求

编号: 6005 (0x1775)

名称: robot_other_setchargingrelay_req

描述: 设置充电继电器

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | boolean | true 为充电继电器吸合, false 为充电继电器断开 | 否 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 0F 17 75 00 00 00 00 00 00 {"status":true} // 序列化后十六进制为： 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 74 72 75 65 7D

## 响应

编号: 16005 (0x3E85)

名称: robot_other_setchargingrelay_res

描述: 设置充电继电器的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 3E 85 17 75 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D