顶升定高

注意： 该指令会立即返回, 需通过 1027 或 1100 指令中的 jack_state 来查询顶升状态。

## 请求

编号: 6073 (0x17B9)

名称: robot_other_jack_set_height_req

描述: 顶升调整至固定高度

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| height | number | 顶升的高度, 单位 m | 否 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 0E 17 B9 00 00 00 00 00 00 {"height":0.6} // 序列化后的十六进制数据： 7B 22 68 65 69 67 68 74 22 3A 30 2E 36 7D

## 响应

编号: 16073 (0x3EC9)

名称: robot_other_jack_set_height_res

描述: 顶升调整至固定高度的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 3E C9 17 B9 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D