圆弧运动

## 请求

编号: 3058 (0x0BF2)

名称: robot_task_circular_req

描述: 圆弧运动

JSON 数据区: 见下表

注意: 3055(平动), 3056(转动), 3057, 3058 不能同时进行

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| rot_radius | number | 旋转半径, 单位m; 圆心在机器人坐标系左边为正, 右边为负 | 是 |
| rot_degree | number | 旋转角度, 单位度 | 是 |
| rot_speed | number | 旋转速度, 单位为 rad/s, 如果是负数, 则说明是顺时针走 | 是 |
| mode | number | 0 = 里程模式(根据里程进行运动), 1 = 定位模式, 若缺省则默认为里程模式 | 是 |

### 请求示例

JSON {"rot_radius":1,"rot_degree":360,"rot_speed":0.5, "mode":0} // 以旋转半径1m, 0.5 rad/s 旋转 360 度

## 响应

编号: 13058 (0x3302)

名称: robot_task_circular_res

描述: 圆弧运动

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }