平动

## 请求

编号: 3055 (0x0BEF)

名称: robot_task_translate_req

描述: 平动，以固定速度直线运动固定距离

JSON 数据区: 见下表

注意: 3055(平动), 3056(转动), 3057, 3058 不能同时进行 如果当前任务没有完成，用此 API 下发新的导航任务后，当前任务就会被取消，立刻执行新下发的任务。

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| dist | number | 直线运动距离, 绝对值, 单位: m | 否 |
| vx | number | 机器人坐标系下 X 方向运动的速度, 正为向前, 负为向后, 单位: m/s | 是 |
| vy | number | 机器人坐标系下 Y 方向运动的速度, 正为向左, 负为向右, 单位: m/s | 是 |
| mode | number | 0 = 里程模式(根据里程进行运动), 1 = 定位模式, 若缺省则默认为里程模式 | 是 |

如果 vx, vy 都有值, 则会将速度合成。 里程模式不需要定位精准, 但是对于长距离的运动可能会产生较大误差, 误差随距离的增大而增大。 定位模式需要当前环境定位稳定, 误差与当前环境和定位精度相关。

### 请求示例

JSON {"dist":5.0,"vx":0.5,"vy":0.5} // 直线运动5m 5A 01 00 01 00 00 00 1E 0B EF 00 00 00 00 00 00 7B 22 64 69 73 74 22 3A 35 2E 30 2C 22 76 78 22 3A 30 2E 35 2C 22 76 79 22 3A 30 2E 35 7D

## 响应

编号: 13055 (0x32FF)

名称: robot_task_translate_res

描述: 平动，以固定速度直线运动固定距离的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 32 FF 0B EF 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D