机器人推送

注意： 该 API 用于机器人主动推送数据到所连接的客户端。

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述。

编号: 19301 (0x4B65)

名称: robot_push

描述: 机器人数据推送

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
| x | number | 机器人的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 机器人的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 机器人的 angle 坐标, 单位 rad | 是 |
| current_station | string | 离机器人最近站点的 id（该判断比较严格，机器人必须很靠近某一个站点，这个距离可以通过参数配置中的 CurrentPointDist 修改，默认为 0.3m。如果机器人与所有站点的距离大于这个距离，则这个字段为空字符。如果想要获取上一个完成任务的站点，可以取 finished_path 数组中的最后一个元素） 注意：上图这个例子中，机器人从AP1到AP2，中间靠近AP3时，current_station会返回3。 | 是 |
| vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| w | number | 机器人在机器人坐标系的实际的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| steer | number | 单舵轮机器人当前的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| blocked | boolean | 机器人是否被阻挡 | 是 |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| emergency | boolean | true 表示急停按钮处于激活状态(按下), false 表示急停按钮处于非激活状态(拔起) | 是 |
| DI | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DI virtual = 虚拟 DI modbus = modbus DI status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 valid: 对应 DI 是否启用 true = 启用 false = 禁用 | 是 |
| DO | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DO modbus = modbus DO status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 | 是 |
| fatals | array[Object] | 报警码 Fatal 的数组, 所有出现的 Fatal 报警都会出现在数据中 | 是 |
| errors | array[Object] | 报警码 Error 的数组, 所有出现的 Error 报警都会出现在数据中 | 是 |
| warnings | array[Object] | 报警码 Warning 的数组, 所有出现的 Warning 报警都会出现在数据中 | 是 |
| notices | array[Object] | Notice 的数组, 所有出现的 Notice 报警都会出现在数据中 | 是 |
| current_map | string | 当前地图名 | 是 |
| vehicle_id | string | 机器人名称 | 是 |
| create_on | string | 时间戳（2020-10-28T14:29:32.153Z） | 是 |
| requestVoltage | double | 请求充电的电压。这两个变量是驼峰命名的，先不要改，为了兼容旧版程序 | 叉车不可缺省 |
| requestCurrent | double | 请求充电的电流 | 叉车不可缺省 |
| brake | boolean | 是否抱闸 | 是 |
| soft_emc | boolean | 是否处于软急停状态 | 是 |
| task_status_package | object | 返回机器人上个已完成任务和所有未完成任务(包括失败任务)的列表，参考19204查询 API 1110 | 是 |
| map | object | 内部(seed)使用，详见地图 userData | 是 |
| charge_spot | object | 叉车自动充电桩状态数据 | 叉车不可缺省（3.4.0.0版本后删除） |
| reloc_status | number | 0 = RELOC_INIT(重定位初始化中) 1 = RELOC_SUCCESS(重定位成功) 2 = RELOC_RELOCING(正在重定位) 3=LOADMAP_LOADING(地图载入中) | 是 |
| loadmap_status | number | 0 = FAILED(载入地图失败), 1 = SUCCESS(载入地图成功), 2 = LOADING(正在载入地图) | 是 |
| slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线), 2 = 正在实时扫图(SLAM) 3 = 正在3D扫图（离线） 4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
| robot_note | string | 机器人备注 | 是 |
| current_map_md5 | string | 当前地图 MD5 值 | 是 |
| current_lock | object | 查询当前控制权所有者，参见 1060 | 是 |
| confidence | number | 机器人的定位置信度, 范围 [0, 1] | 是 |
| loc_state | number | 0 = Normal 1 = Skidding 2 = LowConfidence | 是 |
| update_reason | number | 0 = None 1 = OdoUpdate 2 = LaserCorrec 3 = LaserThenOdo | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| battery_user_data | string | 电池用户自定义数据 | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(从电池 BMS 获取，不保证正确) | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| r_vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向接收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_w | number | 机器人在机器人坐标系的收到的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| r_steer | number | 单舵轮机器人收到的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| r_spin | number | 托盘机器人的收到托盘（如果存在）转动速度, 单位 rad/s | 是 |
| r_steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人收到的舵角角度, 双舵轮=[前舵轮角度，后舵轮角度], 单位 rad | 是 |
| tasklist_status | object | 任务链状态json object，详情见 3101 | 是 |
| odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
| total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
| spin | number | 机器人的托盘（如果存在）角度, 单位 rad | 是 |
| motor_info | array[Object] | 电机状态信息，详情见 1040 | 是 |
| is_stop | boolean | 机器人底盘是否静止（行走电机） | 是 |
| steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人当前的舵角角度, 双舵轮或多舵轮角度顺序按照模型文件中的顺序排序, 单位 rad | 是 |
| user_objects | object | 机器人障碍物 | 是 |
| fork | object | 货叉相关状态，详见 1028 | 是 |
| move_status_info | string | 导航任务附加信息 | 是 |
| area_ids | array[string] | 机器人所在区域 id 的数组(由于地图上的区域是可以重叠的, 所以机器人可能同时在多个区域)，数组可能为空 | 是 |
| block_x | number | 最近障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| block_y | number | 最近障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| block_reason | number | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声 | 是 |
| block_id | number | 发生阻挡的 id 号, 仅当 block_reason = 0、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| slowed | boolean | 机器人是否减速 | 是 |
| slow_x | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_y | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_reason | number | 减速的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声 | 是 |
| slow_id | number | 发生减速的 id 号, 仅当 slow_reason = 0、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| task_status | number | 0 = NONE, 1 = WAITING(目前不可能出现该状态), 2 = RUNNING, 3 = SUSPENDED, 4 = COMPLETED, 5 = FAILED, 6 = CANCELED | 是 |
| task_type | number | 导航类型, 0 = 没有导航, 1 = 自由导航到任意点, 2 = 自由导航到站点, 3 = 路径导航到站点, 7 = 平动转动, 100 = 其他 | 是 |
| target_dist | number | 剩余路径曲线的总长，m | 是 |
| target_id | string | 当前导航要去的站点, 仅当 task_type 为 2 或 3 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个站点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个站点, task_status 为 FAILED 时说明去这个站点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个站点的导航暂停 | 是 |
| target_point | array[number] | 当前导航要去的坐标点, 为一个包含三个元素的数组, 分别为在世界坐标系中的 x, y, r 坐标, 仅当 task_type 为 1 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个坐标点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个坐标点, task_status 为 FAILED 时说明去这个坐标点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个坐标点的导航暂停 | 是 |
| finished_path | array[string] | 当前导航路径上已经经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效点。这里会列出所有已经经过的中间点 | 是 |
| unfinished_path | array[string] | 当前导航路径上尚未经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效。这里会列出所有尚未经过的中间点 | 是 |
| roller | object | 辊筒相关状态，详见 1029（改为通过机器人推送API中的的moveStatusInfo字段获取） | 是 |
| jack | object | 顶升相关状态，详见 1027（改为通过机器人推送API中的的moveStatusInfo字段获取） | 是 |
| yaw | number | 偏航角，单位：rad | 是 |
| roll | number | 滚转角，单位：rad | 是 |
| pitch | number | 俯仰角，单位：rad | 是 |
| rfids | array[number] | 扫描到的所有 RFID 标签 id, 如果没扫描到 RFID 标签, 则为空数组 | 是 |
| hook | object | 勾爪相关状态 | 是 |
| pgvs | array[Object] | 二维码识别数据, 数据示例见 1017 | 是 |
| peripheral_data | array[number] | 外设中的用户自定义数据 | 是 |
| calib_status | object | 机器人标定 | 是 |
| driver_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生急停, false 表示电机驱动器发生未急停 | 是 |
| src_release | boolean | SRC 监听模式 | 是 |
| controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
| controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
| manual_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接手动充电器，不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| electric | boolean | true 表示继电器开启, false 表示继电器关闭 | 是 |
| ssid | string | 当前连接 Wifi 的 SSID（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为空） | 是 |
| rssi | number | 当前连接 Wifi 的信号强度，0-100 百分比（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为0） | 是 |
| ap_addr | string | 当前连接的AP的mac地址 | 是 |
| loc_method | number | 0 = 自然轮廓定位 1 = 反光柱定位 2 = 二维码定位 3 = 里程计模式 4 = 3D 定位 5 = 天码定位 6 = 特征定位 7 = 3D 特征定位 8 = 3D KF定位 | 是 |