机械臂运动控制

## 请求

编号: 1673 (0x0689)

名称: robot_status_armmove_req

描述: 机械臂运动控制

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 机械臂控制类型： stop=停止 pause=暂停 resume=继续 move_to_saved_point=回到保存位姿 J1+ = 控制手臂基座正向运动 J1- = 控制手臂基座负向运动 J2+ = 控制手臂肩部正向运动 J2- = 控制手臂肩部负向运动 J3+ = 控制手臂肘部正向运动 J3- = 控制手臂肘部负向运动 J4+ = 控制手臂手腕1正向运动 J4- = 控制手臂手腕1负向运动 J5+ = 控制手臂手腕2正向运动 J5- = 控制手臂手腕2负向运动 J6+ = 控制手臂手腕3正向运动 J6- = 控制手臂手腕3负向运动 X+ = 控制手臂沿着末端X轴正向运动 X- = 控制手臂沿着末端X轴负向运动 Y+ = 控制手臂沿着末端Y轴正向运动 Y- = 控制手臂沿着末端Y轴负向运动 Z+ = 控制手臂沿着末端Z轴正向运动 Z- = 控制手臂沿着末端Z轴负向运动 RX+ = 控制手臂沿着末端X轴顺时针旋转 RX- = 控制手臂沿着末端X轴逆时针旋转 RY+ = 控制手臂沿着末端Y轴顺时针旋转 RY- = 控制手臂沿着末端Y轴逆时针旋转 RZ+ = 控制手臂沿着末端Z轴顺时针旋转 RZ- = 控制手臂沿着末端Z轴逆时针旋转 Jog_Stop = 取消控制机械臂移动 set_speed_slider = 设置机械臂运行速率滑块 | 否 |
| value | double | 机械臂的运动快慢程度，仅支持[0.02, 1]，double类型。只有type为set_speed_slider才生效。 |  |

### 请求示例

暂停机械臂

JSON { "type": "pause" }

设置机械臂运动速率

JSON { "value":0.4, "type":"set_speed_slider" }

## 响应

编号: 11673 (0x2D99)

名称: robot_status_armmove_res

描述: 机械臂运动控制的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |