查询当前控制权所有者

## 请求

编号: 1060 (0x0424)

名称: robot_status_current_lock_req

描述: 查询当前控制权所有者

JSON 数据区: 无

### 请求示例

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 00 04 24 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号: 11060 (0x2B34)

名称: robot_status_current_lock_res

描述: 查询当前控制权所有者的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| locked | boolean | 当前控制权是否被抢占 | 否 |
| ip | string | 控制权所有者 ip | 是 |
| port | Interger | 控制权所有者端口号 | 是 |
| type | uint8_t | 控制权所有者类型： 0x00=default 0x02=roboshop 0xDD=srd | 是 |
| nick_name | string | 控制权所有者昵称信息 | 是 |
| time_t | number | 抢占控制权的时间戳(s) | 是 |
| desc | string | 控制权所有者描述 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "desc": "", "ip": "183.192.159.190", "locked": true, "nick_name": "srd-seer-mizhan", "port": 52681, "ret_code": 0, "time_t": 1611562267, "type": 0 }

JSON { "locked": false }