请求

- 编号: 1014 (0x03F6)

- 名称: robot_status_imu_req

- 描述: 查询机器人 IMU 数据

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F6 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11014 (0x2B06)

- 名称: robot_status_imu_res

- 描述: 查询机器人 IMU 数据的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| imu_header | object | 这一帧imu数据的时间戳 | 是 |
| yaw | number | 偏航角，单位：rad | 是 |
| roll | number | 滚转角，单位：rad | 是 |
| pitch | number | 俯仰角，单位：rad | 是 |
| acc_x | number | 加速度计x轴ADC值 | 是 |
| acc_y | number | 加速度计y轴ADC值 | 是 |
| acc_z | number | 加速度计z轴ADC值 | 是 |
| rot_x | number | 陀螺仪x轴ADC值 | 是 |
| rot_y | number | 陀螺仪y轴ADC值 | 是 |
| rot_z | number | 陀螺仪z轴ADC值 | 是 |
| rot_off_x | int32 | 陀螺仪x轴偏置ADC值 | 是 |
| rot_off_y | int32 | 陀螺仪y轴偏置ADC值 | 是 |
| rot_off_z | int32 | 陀螺仪z轴偏置ADC值 | 是 |
| qx | number | 四元数qx | 是 |
| qy | number | 四元数qy | 是 |
| qz | number | 四元数qz | 是 |
| qw | number | 四元数qw | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"acc_x":0,

"acc_y":0,

"acc_z":0,

"create_on":"2023-03-24T14:58:46.293+0800",

"imu_header":{

"data_nsec":"16704707855595",                // 小车开机到这帧数据的时间戳，单位为纳秒

"frame_id":"/imu",

"pub_nsec":"16704707855637",                // 小车开机到这帧数据的时间戳，单位为纳秒

"seq":"0"

},

"pitch":0,

"qw":0,

"qx":0,

"qy":0,

"qz":0,

"ret_code":0,

"roll":0,

"rot_off_x":0,

"rot_off_y":0,

"rot_off_z":0,

"rot_x":0,

"rot_y":0,

"rot_z":0,

"yaw":-3.128697633743291

}