请求

- 编号: 1000 (0x03E8)

- 名称: robot_status_info_req

- 描述: 查询机器人信息

- JSON 数据区: 无

请求示例

数据区长度为 0, 只有包头:

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11000 (0x2AF8)

- 名称: robot_status_info_res

- 描述: 查询机器人信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 机器人 id | 是 |
| vehicle_id | string | 机器人名称 | 是 |
| robot_note | string | 机器人备注 | 是 |
| version | string | Robokit 版本号 | 是 |
| model | string | 机器人模型名 | 是 |
| dsp_version | string | 固件版本号 | 是 |
| gyro_version | string | 陀螺仪版本号 | 是 |
| map_version | string | 地图版本号 | 是 |
| model_version | string | 模型版本号 | 是 |
| netprotocol_version | string | 网络协议版本号 | 是 |
| modbus_version | string | ModbusTCP 协议版本号 | 是 |
| current_map | string | 当前地图名 | 是 |
| current_map_md5 | string | 当前地图 MD5 值 | 是 |
| model_md5 | string | 当前模型 MD5 值 | 是 |
| ssid | string | 当前连接 Wifi 的 SSID（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为空） | 是 |
| rssi | number | 当前连接 Wifi 的信号强度，0-100 百分比（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为 0） | 是 |
| ap_addr | string | 当前连接的AP的mac地址 | 是 |
| current_ip | string | 当前 IP（除 192.168.192.5 外的另一个 IP 地址） | 是 |
| MAC | string | 机器人无线客户端专用以太网接口的 MAC 地址（仅对 SRC -2000 有效），格式为 XXXXXXXXXXXX，中间没有分隔符 | 是 |
| echoid_type | string | 机器人机器码类型 (用于激活，通常为 0x1800) | 是 |
| echoid | string | 机器人机器码 | 是 |
| features | array | 机器人功能模块 name = 功能模块名称 active = 是否已激活 expiry_date = 到期日期(可缺省) | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

假设响应内容为:

{

"id": "50307218-7527da15-9bb32e57-0668b14d",

"version": "v1.1.0",

"model": "S1",

"dsp_version": "v1.2.2",

"map_version": "v1.0.0",

"model_version": "v1.1.0",

"netprotocol_version": "v1.2.0"

}

加上头部共 163 (0xA3) 个字节 (Byte), 因此响应的内容为:

5A 01 00 01 00 00 00 93 2A F8 00 00 00 00 00 00

7B 22 69 64 22 3A 22 53 30 30 31 22 2C 22 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 31 2E 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 31 22 2C 22 64 73 70 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 32 2E 32 22 2C 22 6D 61 70 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 30 2E 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 31 2E 30 22 2C 22 6E 65 74 70 72 6F 74 6F 63 6F 6C 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 32 2E 30 22 7D