查询机器人参数

## 请求

编号: 1400 (0x0578)

名称: robot_status_params_req

描述: 查询机器人参数信息

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| plugin | string | 参数所属的插件名, 如果缺省, 表示查询所有插件的所有参数 | 是 |
| param | string/array | 参数名, 如果 plugin 存在，但 param 缺省，代表查询该插件的所有参数。否则查询该插件的指定参数。可以为单独的参数或者参数数组。 | 是 |

### 数据示例

如下表示查询 MoveFactory 插件的 MaxAcc 参数

JSON { "plugin": "MoveFactory", "param": "MaxAcc" }

JSON { "param":{ "MoveFactory":[ ], "ArmAdapter":[ "ArmOperationTimeout", "ArminfoPublishTime" ] } }

JSON { "param":{ "MoveFactory":"", //返回 MoveFactory 全部数据 "ArmAdapter":[ //返回 ArmAdapter 的ArmOperationTimeout 和 ArminfoPublishTime 数据 "ArmOperationTimeout", "ArminfoPublishTime" ] } }

### 请求示例

（见上方）

## 响应

编号: 11400 (0x2C88)

名称: robot_status_params_res

描述: 查询机器人参数信息的响应

JSON 数据区: 见下

### 响应示例

plugin = "MoveFactory", param = "MaxAcc" , 查询 MoveFactory 插件的 MaxAcc 参数, 响应数据区如下:

JSON { "MoveFactory": { // 查询成功的情况下才会有, 插件不存在, 参数不存在或发生其他错误时请看 ret_code "MaxAcc": { "value": 0.5, // value 字段表示其数值, 数值类型随参数的不同而不同, 各个参数的数值类型参阅附录三 "defaultValue": 0.5, // 默认值 "minValue": 0.0, // 最小值 "maxValue": 10.0, // 最大值 "desc": "最大加速度", // 描述 "group": "Navigation", // 分组 "advanced": false, // 高级参数 "type": "double" // 参数类型 } }, "ret_core": 0, // 可缺省 "err_msg": "" // 可缺省 }

plugin = "NetProtocol", param 缺省或 param="" , 查询 NetProtocol 插件的所有参数:

JSON { "NetProtocol": { // 查询成功的情况下才会有, 插件不存在或发生其他错误时请看 ret_code // 假设 NetProtocol 有两个参数分别为 defaultAutoMode, ControlMotionDuration "defaultAutoMode": { "value": false, "defaultValue": false, "desc": "启动后默认为自动模式", "group": "Network", "advanced": false, "type": "bool" }, "ControlMotionDuration": { "value": 500, "defaultValue": 500, "minValue": 0, "maxValue": 5000, "desc": "开环运动指令下发速度的持续时间(ms)", "group": "Network", "advanced": true, "type": "uint32" } }, "ret_core": 0, // 可缺省 "err_msg": "" // 可缺省 }

plugin 缺省或 plugin="" , 查询所有参数:

JSON { // 若不出错, 则会以如下形式列出所有的插件和其运行时包含的所有参数, 这里只是举例, 实际运行时会有很多插件及参数, 具体的插件及参数说明请参阅附录三 "NetProtocol": { "defaultAutoMode": { "value": false, "defaultValue": false, "desc": "启动后默认为自动模式", "group": "Network", "advanced": false, "type": "bool" }, "ControlMotionDuration": { "value": 500, "defaultValue": 500, "minValue": 0, "maxValue": 5000, "desc": "开环运动指令下发速度的持续时间(ms)", "group": "Network", "advanced": true, "type": "uint32" } }, "MoveFactory": { "MaxAcc": { "value": 0.5, "defaultValue": 0.5, "minValue": 0.0, "maxValue": 10.0, "desc": "最大加速度", "group": "Navigation", "advanced": false, "type": "double" }, "MaxSpeed": { "value": 0.3, "defaultValue": 0.5, "minValue": 0.0, "maxValue": 10.0, "desc": "最大速度", "group": "Navigation", "advanced": false, "type": "double" }, "MaxRotAcc": { "value": 60, "defaultValue": 60, "minValue": 0.0, "maxValue": 360.0, "desc": "最大角加速度", "group": "Navigation", "advanced": false, "type": "double" }, "MaxRotSpeed": { "value": 90, "defaultValue": 60, "minValue": 0.0, "maxValue": 360.0, "desc": "最大角速度", "group": "Navigation", "advanced": false, "type": "double" } // ... }, // .... "ret_core": 0, // 可缺省 "err_msg": "" // 可缺省 }