请求

- 编号: 1040 (0x0410)

- 名称: robot_status_motor_req

- 描述: 查询电机状态信息

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| motor_names | array[string] | 根据电机名称查询指定电机状态信息 如果缺省该字段表示查询所有电机状态信息 | 是 |

请求示例

- 查询名为 "motor1" 的电机状态信息

5A 01 00 01 00 00 00 1B 04 10 00 00 00 00 00 00

// {"motor_names": ["motor1"]}

5A 01 00 01 00 00 00 1B 04 10 00 00 00 00 00 00 7B 22 6D 6F 74 6F 72 5F 6E 61 6D 65 73 22 3A 20 5B 22 6D 6F 74 6F 72 31 22 5D 7D

- 查询所有电机状态信息

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11040 (0x2B20)

- 名称: robot_status_motor_res

- 描述: 查询电机状态信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| motor_name | string | 电机名称 | 否 |
| type | number | 电机类型 0=WALK 1=SPEED 2=SPIN 3=LINEAR 4=ROTATION 5=DO | 是 |
| can_router | number | 对应模型文件的 canPort | 是 |
| can_id | number | 对应模型文件的 canId | 是 |
| position | number | 位置，单位: (linear 为 m; steer、spin、rotation 为 rad) | 是 |
| speed | number | 速度，单位: (linear 为 m/s; steer、spin、rotation 为 rad/s) | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| stop | boolean | 是否停止 | 是 |
| error_code | number | 报错码 | 是 |
| err | number | 是否报错 | 是 |
| emc | boolean | 是否急停 | 是 |
| temperature | number | 温度 | 是 |
| encoder | number | 编码器 | 是 |
| passive | boolean | 是否为被动电机(指不执行，仅反馈的电机) | 是 |
| calib | boolean | 是否标零完成 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

- "motor1" 查询的响应

{

"motor_info": [

{

"can_id": 2,

"can_router": 2,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor1",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

}

],

"ret_code": 0

}

- 所有电机状态信息

{

"motor_info": [

{

"can_id": 1,

"can_router": 1,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

},

{

"can_id": 2,

"can_router": 2,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor1",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

}

],

"ret_code": 0

}