仅对有货叉的机器人有意义

请求

- 编号: 1028 (0x0404)

- 名称: robot_status_fork_req

- 描述: 查询货叉(叉车)状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11028 (0x2B14)

- 名称: robot_status_fork_res

- 描述: 查询货叉(叉车)状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| fork_height | number | 货叉高度, 单位 m | 是 |
| fork_height_in_place | boolean | 货叉高度是否到位, true = 到位, false = 未到位（ 弃用，目前该位随机器人任务状态而变化；当机器人的任务状态为完成时为true，当机器人运动时为false ） | 是 |
| fork_auto_flag | boolean | 叉车的控制模式(通过叉车上的物理按钮切换), ture = 自动控制(控制器控制), false = 手动控制(方向盘驾驶) | 是 |
| forward_val | number | 货叉前移后退距离, 单位: m | 是 |
| forward_in_place | boolean | 货叉前移后退是否到位, true = 到位, false = 未到位 | 是 |
| fork_pressure_actual | number | 货叉称重数据，单位：kg | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"fork_auto_flag": true,

"fork_height": 0,

"fork_height_in_place": false,

"fork_pressure_actual": 0.0,

"forward_in_place": false,

"forward_val": 0,

"ret_code": 0

}