仅对选配顶升机构的机器人有意义

请求

- 编号: 1027 (0x0403)

- 名称: robot_status_jack_req

- 描述: 查询顶升机构状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 03 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11027 (0x2B13)

- 名称: robot_status_jack_res

- 描述: 查询顶升机构状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| jack_mode | boolean | 运行模式, false = 手动, true = 自动 | 是 |
| jack_state | number | 运行状态, 0x00 = 上升中，0x01 = 上升到位，0x02 = 下降中，0x03 = 下降到位，0x04 = 停止，0xFF = 执行失败 | 是 |
| jack_enable | boolean | 顶升是否启用, false = 未启用, true = 启用 | 是 |
| jack_error_code | number | 顶升错误码 | 是 |
| jack_isFull | boolean | 顶升机构上是否有料, false = 无料, true = 有料 | 是 |
| jack_speed | number | 顶升机构电机速率, 单位: mm/s | 是 |
| jack_emc | boolean | 顶升机构是否急停, false = 未急停, true = 急停 | 是 |
| jack_height | number | 顶升当前的高度，单位: m | 是 |
| peripheral_data | array[number] | 外设中的用户自定义数据 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"jack_emc": false,

"jack_enable": false,

"jack_error_code": 0,

"jack_height": 0,

"jack_isFull": false,

"jack_mode": false,

"jack_speed": 0,

"jack_state": 0,

"peripheral_data": [],

"ret_code": 0

}