查询驱动器参数

## 请求

编号： 1750 （0x06D6）

名称： robot_status_canframe_req

描述： 查询驱动器参数

JSON 数据区： 无

该 API 仅适用于 SRC2000 控制器。 查询频率必须低于 20Hz！

### 请求示例

Plaintext 5A 01 00 00 00 00 00 00 06 D6 00 00 00 00 00 00

## 响应

编号： 11750 （0x2DE6）

名称： robot_status_canframe_res

描述： 查询驱动器参数的响应

JSON 数据区： 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | uint32 | 发送报文的 canid，如 0x601 | 是 |
| Extended | bool | 报文是否为扩展型，一般为 false | 是 |
| DLC | uint32 | 发送报文的数据长度，一般为 8 | 是 |
| Data | string | 报文数据区 | 是 |
| Channel | uint32 | 使用的端口，有 1 和 2 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ID": 601, "Extended": false, "Remote": false, "DLC": 8, "Data": "40 40 60 00 00 00 00 00", "Channel": 1 }