下载机器人脚本

## 请求

编号: 4022 (0x0FB6)

名称: robot_config_downloadscript_req

描述: 下载机器人脚本

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 机器人脚本的类型，“module”=机构脚本，“ genetic ”=通用脚本 | 否 |
| relative_path | string | 脚本相对目录，与 脚本查询 中的相同 | 否 |

### 请求示例

如下表示下载机器人机构脚本 syspy/addMoveTaskList.py

JSON { "type": "module", "relative_path": "syspy/addMoveTaskList.py" }

## 响应

编号: 14022 (0x36C6)

名称: robot_config_downloadscript_res

描述: 下载机器人脚本的响应

JSON 数据区: 见下

### 响应示例

Python import json import time from rbk import MoveStatus, BasicModule, ParamServer from rbkSim import SimModule """ ####BEGIN DEFAULT ARGS#### { "move_task_list": { "value": "", "tips": "任务", "unit": "", "type": "json" } } ####END DEFAULT ARGS#### """ """ ####BEGIN DESCRIPTION#### this is the description for this script ####END DESCRIPTION#### """ class Module(BasicModule): """让音乐响起来,默认只播放一遍 """ def __init__(self, r:SimModule, args): super(Module, self).__init__() self.init = True self.status = MoveStatus.NONE self.task = "" def run(self, r:SimModule,args): """主函数，每个运行周期都会执行run函数 Args: r (SimModule): 是MoveFactory的类，包含了基本的电机控制，状态查询，消息查询的功能 args ([type]): 输入参数，是个json类 Returns: [type]: 返回运行状态，MoveStatus,用于表明脚本的运行状态 """ if self.status == MoveStatus.FINISHED: return self.status self.status = MoveStatus.RUNNING if self.init: self.task = args.get("move_task_list","") self.init = False r.logInfo(str(type(self.task))) if type(self.task) == str: r.addMoveTaskList(str(self.task)) elif type(self.task) == dict or type(self.task) == list: r.addMoveTaskList(json.dumps(self.task)) else: r.setError('args error {}'.format(json.dumps(args))) self.status = MoveStatus.FINISHED return self.status if __name__ == '__main__': import rbkSim r = rbkSim.SimModule() m = Module(r,None) data = {"move_task_list":[{"id":"LM1","source_id":"LM2","task_id":"1"}]} print(m.run(r, data))