设置第三方 Warning

设置后会产生 54900 的 Warning 报警码，Roboshop 可以看到如下报警： "a warning" 为 msg 中传入的内容。

## 请求

编号: 4802 (0x12C2)

名称: robot_config_setwarning_req

描述: 设置第三方 Warning

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| msg | string | Warning 的描述，仅限英文 | 否 |

### 请求示例

JSON 5A 01 00 01 00 00 00 2F 12 C2 00 00 00 00 00 00 {"msg":"a warning from netprotocol tcp/ip api"} // 序列化后十六进制为： 7B 22 6D 73 67 22 3A 22 61 20 77 61 72 6E 69 6E 67 20 66 72 6F 6D 20 6E 65 74 70 72 6F 74 6F 63 6F 6C 20 74 63 70 2F 69 70 20 61 70 69 22 7D

## 响应

编号: 14802 (0x39D2)

名称: robot_config_setwarning_res

描述: 设置第三方 Warning 的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 39 D2 12 C2 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D