配置机器人推送端口

## 请求

编号: 4091 (0x0FFB)

名称: robot_config_push_req

描述: 配置推送端口 19301

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | Interger | 消息推送时间间隔（ms） | 是 |
| included_fields | array[string] | 设置消息中包含的字段 | 是 |
| excluded_fields | array[string] | 设置消息中排除的字段 | 是 |
| persistent | bool | 设置该配置是否持久化保存（重启有效） | 是 |

警告： included_fields 和 excluded_fields 不可同时设置。

### 请求示例

JSON // 同时设置发布时间间隔 和 include_fields {"interval":2000,"included_fields":["vx","vy"]} 5A 01 00 01 00 00 00 2F 0F FB 00 00 00 00 00 00 7B 22 69 6E 74 65 72 76 61 6C 22 3A 32 30 30 30 2C 22 69 6E 63 6C 75 64 65 64 5F 66 69 65 6C 64 73 22 3A 5B 22 76 78 22 2C 22 76 79 22 5D 7D

## 响应

编号: 14091 (0x370B)

名称: robot_config_push_res

描述: 配置推送端口的响应

JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

### 响应示例

JSON { "ret_code": 0 }

Plaintext 5A 01 00 01 00 00 00 0E 37 0B 0F FB 00 00 00 00 7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D