报警码

#### 报警码格式

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | number | 字段名为报警码编号，值为时间戳 | 否 |
| desc | string | 报警码信息 | 否 |
| describe | string | 报警码描述 | 否 |
| method | string | 报警处理方法 | 否 |
| reason | string | 报警原因 | 否 |
| times | number | 报警次数 | 否 |
| dataTime | number | 报警发生时间 | 否（3.4.6.14.20240323版本增加） |
| code | number | 报警码编号 | 否（3.4.6.14.20240323以后版本增加） |
| timestamp | number | 报警时间戳 | 否（3.4.6.14.20240323以后版本增加） |

##### 示例

JSON { "52101": 1712458103, "code": 52101, "dataTime": "2024-04-07T10:48:23.691+0800", "desc": "laser data invalid", "describe": "laser data invalid", "method": "", "reason": "", "times": 1, "timestamp": 1712458103 }

#### Fatal

| 报警码 | 报警内容 | 报警含义 | 常见报警原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50000 | cannot load plugin:xxx internal error | 内部插件加载错误 | 由于更新包不兼容或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 2.无法解决，请联系售后 |
| 50001 | resource exhaustion | 机器人内部资源耗尽 | 程序异常 | 1. 无法解决，请联系售后 |
| 50002 | lua error | 内部 lua 调用出错 | 更新包异常 | 1. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 2.无法解决，请联系售后 |
| 50100 | map parse error | 地图解析错误 |  |  |
| 50101 | map load error | 地图加载错误 | 推送了异常地图 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑推送地图 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50102 | map is too large | 地图面积过大 | 推送的地图面积过大 | 1. 检查地图面积，确保小于 200000㎡ 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50103 | map is empty | 地图数据为空 | 推送了异常地图 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑推送地图 |
| 50104 | map meta error | 地图元数据错误 | 地图被外部异常修改 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑上传地图 |
| 50105 | map resolution is illegal | 地图分辨率非法 | 地图破损，或者地图版本不对 | 1. 使用 Roboshop 打开地图保存后，重新上传地图 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50106 | map format invalid | 地图格式非法 | 地图破损，或者地图版本不对 | 1. 使用 Roboshop 打开地图保存后，重新上传地图 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50200 | load mobilerobots lib error | 加载 mobilerobots 错误 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 2. 无法解决，请联系售后 |
|  | mobilerobots path error |  |  |  |
| 50201 | Failed to initialize mobilerobots | mobilerobots 初始化错误 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 2. 无法解决，请联系售后 |
|  | mobilerobots init error |  |  |  |
| 50202 | mobilerobots register error | mobilerobots 注册出错 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50203 | unsupported robot motion model | 不支持的机器人运动模型 | 不支持的机器人运动模型 | 1. 使用 Roboshop 确认机器人模型是否正确，重新上传模型文件 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50204 | can not find mobilerobots | 找不到相应运动模型 | 找不到相应运动模型 | 1. 使用 Roboshop 确认机器人模型中底盘配置是否正确，重新上传模型文件 2. 重新获取更新包或者安装包，更新一下 3. 无法解决，请联系售后 |
| 50300 | hardware connect error |  |  |  |
| 50301 | dsp firmware model can not get | 固件没有获取到底层的模型文件 | 底板未连接上，底板断连等 | 1. 尝试重启 2. 无法解决，请联系售后 |
| 50304 | firmware version too low | 固件版本过低 | 固件版本过低 | 1. 升级对应固件版本即可 2. 如无法更新或无法恢复联系售后人员处理 |
| 50305 | firmware model unreachable | 固件获取模型文件失败 | 固件不匹配，网络断连 | 1. 重新拉取模型文件 2. 检查网络是否干扰 3. 联系售后 |
|  | robot modle param config error |  |  |  |
| 50400 | gyro original data error |  |  |  |
| 50401 | battery too low and shutdown | 机器人电量过低自动关机 | 机器人电量过低 | 1. 请及时充电 2. 修改模型文件参数电池error阈值 |
| 50402 | temperature of battery is too high | 电池温度过高 | 电池温度过高 | 1. 联系电池供应商 2. 修改模型文件电池参数的温度阈值 |
| 50405 | src800 sdcard not exists, please contact the seer's support src800 swap not exists, please contact the seer's support src800 swap size error, please contact the seer's support | src800 sd卡相关问题 | 内存卡格式问题 内存卡中的swap分区不存在 内存卡中的swap分区大小不正确 | 查看知识库FAQ相关文档 SRC800内存卡 |

#### Error

| 报警码 | 报警内容 | 报警含义 | 常见报警原因 | 处理办法 | 维护状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52000 | mode is not activated | 高级运动模型未激活(omni、steer、multisteer 等) | 激活失败，激活过期 | 1. 激活后自动消除 2. 如不激活，无需处理 3. 确认一下模型文件中chassis选择的底盘类型是否被激活。 4. 确认一下下发的指令是否包含未激活的功能 | 在用 |
| 52001 | Failed to initialize mobilerobots | 机器人初始化失败 | 激活失败，激活过期，安装包损坏 | 1. 激活后自动消除 2. 如不激活，无需处理 3. 确认一下模型文件中chassis选择的底盘类型是否被激活。 4. 确认一下下发的指令是否包含未激活的功能 5. 安装包损坏 | 在用 |
|  | robot model uninitialized |  |  |  | 在用 |
| 52002 | src800 activation has problem | 控制器激活问题 | 激活文件存在问题 | 与售后联系 | 在用 |
| 52003 | steerOffsetFile's path doesn't exist！ | 标定文件steerOffsetFile不存在 | 1.人为删除相关标定文件 2.导入了其他车体的资源文件 3.标定文件损坏或丢失 | 1.重新标定 | 在用 |
| 52004 | tasklist name is illegal or tasklist file not exists | 任务链的命名不合法或者任务链不存在 | 任务链的命名不合法或者文件不存在 | 检查任务链的文件命名和路径 | 新增 |
| 52005 | Task timeout error! | 任务执行超时 | 任务执行超时 | 延长任务执行超时时间 | 在用 |
| 52007 | Open/set/save {1} error, Please clear this error and resubmit the file. | 文件打开失败 | 文件不存在或格式错误 | 检查文件是否存在以及格式是否正确，清除异常并重新上传文件 | 在用 |
| 52010 | robot model uninitialized | 机器人模型文件未初始化 | 1. 开机时底板未通信上，此时进行了推送模型文件的操作 | 1. 报错后，稍后(30s)再观察报警码是否自动清除，如自动清除，可重新推送模型文件 2. 检查底板通信是否正常 | 在用 |
| 52015 | stations with the same id number in the map | 地图站点中有相同的 id | 更新地图时可能会出现 | 1. 用roboshop检查地图格式，是否存在相同id的点位。 2. 将正确的地图上传这个错误就会清除。 | 在用 |
|  | points with the same id number in the map |  |  |  | 在用 |
| 52019 | Detect less than 3 reflectors | 检测到少于三个反光板 | 在使用反光板定位时当前位置看到的反光板的数量小于3个 | 在反光板区域内保证足够数量的反光板使得一直看到的反光板数量都大于3个 | 在用 |
|  | less than 3 reflectors detected error |  |  |  | 在用 |
| 52020 | rbk_laser_loc is not actived, please active it |  |  |  | 弃用 |
| 52030 | roller error | Modbus控制的辊筒有错误 | 滚筒错误，一般可能是由于急停拍下导致的 | 急停触发后，清除之前的逻辑错误 收到新的控制指令后，清除之前的逻辑错误 1：辊筒已有物料（上料） 2：辊筒无物料（下料） 3：上料超时（30s) 4: 下料超时（30s) 5: 物料超长 6：左侧挡板动作超时 7：右侧挡板动作超时 8：预上料超时 | 在用 |
| 52031 | roller or jack or hook disconnected | 外设（辊筒、顶升或牵引）连接断开 | 1. 模型文件外设模块配置错误 2. 模块供电或接线异常 | 1. 检查 Roboshop 机器人模型中的外设模块配置是否正确 2. 检查外设模块供电是否正确 3. 检查外设模块的接线是否正确 4. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52032 | roller operation error | 辊筒操作错误 | 辊筒操作指令配置错误 | 请下发以下操作指令中的一种RollerLoad RollerUnload RollerRoll RollerPreLoad RollerStop RollerPass RollerInverse RollerInverseReset | 在用 |
| 52034 | ModbusJack error or ModbusTractor error | Modbus控制的Jack或者Tractor有错误 | Modbus控制的Jack或者Tractor反馈有错误 | 1. 需要检查Modbus控制器的手册，查看具体错误信息 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
|  | jack error |  |  |  | 在用 |
| 52039 | hook error | 牵引错误 | 导航指令错误 | 1. 发送新的且合理的牵引指令 2. 按下急停按钮并恢复 3. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52044 | GoodsId isn't same. Detected goodsId is {1}. Sended goodsId is {2}. | 下发任务的货物id 号和检测到的 货物id号不匹配 | 任务指令异常 | 依据实际货物id 下发 任务指令。 | 在用 |
| 52050 | arm disconnected | 机械手连接错误 | 机械手与小车通信断连 | 1. 检查机械手modbus TCP通讯是否正常 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52051 | Arm GraspLoad to/from target is illegal 或者 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset: The mb_arm_ctx is NULL 或者 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset timeout 或者 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset: XXXXXX 或者 arm error | 机械手内部错误 | Arm GraspLoad to/from target is illegal：抓取/放下非法目标物 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset: The mb_arm_ctx is NULL：初始化modbus连接错误 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset timeout：机械手抓取/放下动作超时 Arm GraspLoad/GraspUnload/Reset: XXXXXX：读写机械手modbus寄存器时错误 | 1. 检查机械手相关寄存器是否能正常读写 2. 检查机械手操作是否正常 3. 检查机械手modbus TCP通讯是否正常 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52058 | Not Support With Different Posture! Please Check Point4 & Point6! | 不支持不匹配的姿态。 | 标定时候出现 | 检查标定方法 | 弃用 |
| 52083 | zpath task parameter error | zpath任务参数错误 | 下发GoZpath任务参数错误 | 检查任务参数 | 在用 |
| 52094 | laser lost laser data, and ip:laser_device->_IP | 雷达数据丢失，雷达IP: | 网络故障；雷达硬件故障；雷达模型文件配置错误； | 检查雷达模型文件配置；检查雷达硬件； | 在用 |
| 52096 | internal laser error | 激光内部错误 | 激光内部异常报错 | 根据具体的报错码以及激光说明书处理，或联系售后 | 在用 |
| 52097 | please restart laser, get internal Error with Nanosick | Nanosick 的内部错误 | Nanosick 的特殊内部错误 | 重启激光 | 在用 |
| 52098 | cannot connect sick nano laser with same port | 模型文件中两个sick nano激光配置了相同的端口 | 1. 模型文件中两个sick nano激光配置了相同的端口 | 用激光上位机将两个激光的端口设置成不一样的，然后在模型文件中设置好推送即可 | 在用 |
| 52099 | laser config param error | sick激光数据配置出错 | 在sick激光上位机sopas修改了默认激光输出范围 | 使用sopas恢复原始的激光数据输出范围 | 在用 |
|  | laser config param is wrong |  |  |  | 在用 |
| 52100 | can't connect with laser | 激光通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型，或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型，ip以及端口，保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 52101 | laser data invalid | 当前帧激光所有激光点数据均为无效点 | 定位插件检测到当前激光所有激光点数据都是无效点，通常是错误使用参数配置中滤波参数导致所有激光点被认为是无效点。 | 检查参数配置 ShadowMinAngle, ShadowMaxAngle, ShadowWindow, ShadowNeighbours，将这几个参数修改为默认参数，保存即可 | 在用 |
| 52102 | localization module cannot get laser data | 定位插件没有收到配置为定位的激光数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型，或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型，ip以及端口，保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 52103 | cannot receive laser data from udp | 主控通过udp端口收不到激光发送的数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型，或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型，ip以及端口，保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 52104 | please set front laser as use for localization | 没有勾选前激光用于定位 | 在定位配置区域中勾选了使用frontLaser，但是模型文件中没有将安装在车头的激光设置为定位激光 | 在模型文件中将车头的激光useForLocalization勾选。 | 弃用 |
| 52105 | please set back laser as use for localization | 没有勾选后激光用于定位 | 在定位配置区域中勾选了使用backLaser，但是模型文件中没有将安装在车尾的激光设置为定位激光 | 在模型文件中将车尾的激光useForLocalization勾选。 | 弃用 |
| 52106 | odo data lost | 定位插件收不到里程数据 | 电机出错或者模型文件中电机配错，陀螺仪数据未发布 | 检查电机通讯是否正常，或者配置正确的电机类型，陀螺仪固件版本是否读取到 | 在用 |
| 52107 | Switch map error in current station point | 切换的地图中不存在对应的SM点 | 在SM点切换地图，但是当前待切换的地图中没有发送的SM点 | 检查发送的SM点，配置正确的对应SM点 | 在用 |
| 52108 | time synchronization error |  |  |  | 弃用 |
| 52109 | ReferenceArea is blocked |  |  |  | 弃用 |
| 52110 | Error in Gyro. No data received. Gyro.cpp doRun() | 陀螺仪未收到数据 | 陀螺仪固件未刷写，陀螺仪芯片损坏 | 联系售后人员处理 | 在用 |
|  | imu error |  |  |  | 在用 |
| 52111 | motor driver connection error | 驱动器连接故障，通信超时 | 驱动器设置不正确，模型配置不正确，电气连接问题 | 1. 检查驱动器是否正常工作，包括检查波特率和 ID 2. 检查驱动器接线是否正确，CAN 总线需要注意控制器内部集成了一个终端电阻 3. 检查驱动器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的驱动器品牌是否配置正确 5. 请查阅我司提供的驱动器查错流程文档 6. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52112 | ultrasonic error | 超声波雷达故障 | 电气连接或者模型配置问题 | 1. 检查超声波雷达是否正常工作 2. 检查超声波雷达接线是否正确 3. 检查超声波雷达是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的超声波雷达类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52113 | RFID reader error | RFID 读写器故障 | 电气连接问题或者配置问题 | 1. 检查 RFID 是否正常工作 2. 检查 RFID 接线是否正确 3. 检查 RFID 是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 RFID 类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52114 | magnetic 0 tracker error | 磁传感器 0 故障 | 磁条车磁条巡线时，可能会遇到的问题 | 1. 检查磁轨导航传感器是否正常工作 2. 检查磁轨导航传感器接线是否正确 3. 检查磁轨导航传感器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的磁轨导航传感器类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52115 | magnetic 1 tracker error | 磁传感器 1 故障 | 磁条车磁条巡线时，可能会遇到的问题 | 1. 检查磁轨导航传感器是否正常工作 2. 检查磁轨导航传感器接线是否正确 3. 检查磁轨导航传感器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的磁轨导航传感器类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52116 | controller net down Network breaked! because alive Timer time out | 控制器网络断开 | 配置模型文件过程，网络交换机损坏 | 1. 检查网络 2. 检查拖地链 3. 联系售后人员处理 | 在用 |
| 52117 | dioboard net down can not connect to DIO board | DIO 的连接断开 | DIO 的连接断开 | 提醒 2000固件正在重启过程中 | 在用 |
| 52118 | seer dio heart beat loss | 底板心跳包丢失 | 网络不好，底层固件问题 | 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52119 | low task frequency | 控制器任务频率过低 | 控制器任务太多，一般出现在总线质量不好，配置模型文件时 | 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52120 | Don't setDO when movetask unreleased DO | setDO冲突 | 当DOMotor在使用过程中时，不能人为设置DO | 取消任务或者脚本 | 在用 |
| 52121 | PGV model param config error | PGV参数配置错误 | PGV 参数配置错误，主要是brand 配置问题 | 检查 PGV 参数配置错误 | 新增 |
| 52122 | robot fall down | 存在倾覆风险 | 机器人当前位姿的倾角过高 | 1.调整机器人位姿倾角恢复正常。 2.机器人可能行走在坡度过大的路面上，此时可以在参数配置中调高FallDownAngle的大小。 | 在用 |
| 52123 | DSPChassis modbus IO error | Modbus IO 错误 | modbus地址配置错误，电气连接异常，网络异常 | 1. 检查 Modbus IO 扩展板是否正常工作 2. 检查 Modbus IO 扩展板接线是否正确 3. 检查 Modbus IO 扩展板是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 IO 是否配置正确 5. 请查阅我司提供的 IO 扩展使用文档 6. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52124 | controller under voltage seriourly |  |  |  | 弃用 |
| 52125 | controller over voltage seriourly |  |  |  | 弃用 |
| 52127 | PGV connection error | PGV 连接错误 | 电气连接，设备配置，模型配置问题 | 1. 检查 PGV 是否正常工作 2. 检查 PGV 接线是否正确 3. 检查 PGV 是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 PGV 相关配置是否正确 5. 请查阅我司提供的 PGV 使用文档 6. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52128 | PGV info with mismatched device id | pgv信息与设备不符 接收的信息和配置设备不一致 | 模型配置问题或设备本身问题 | 检查模型配置，对应id和pgv的id | 在用 |
| 52129 | Weighing device connect timeout | 称重传感器通信异常 | 称重传感器通信异常 | 检查称重传感器的接线和配置中的brand和type | 在用 |
| 52130 | motor GVDD over voltage |  |  |  | 弃用 |
| 52131 | motor FET over current |  |  |  | 弃用 |
| 52132 | motor over temperature |  |  |  | 弃用 |
| 52133 | motor VDD under voltege |  |  |  | 弃用 |
| 52134 | motor second error Moons MDX watch dog triggered | 鸣志MDX电机看门狗触发 | 鸣志MDX电机看门狗触发 | 检查鸣志MDX电机和接线 | 弃用 在用 |
| 52135 | motor error see log | 电机错误，驱动器报错，需要查看驱动器的错误码 | 过流，过压等，需要配合驱动器手册进行排查 | 1. 请查阅我司提供的驱动器查错流程文档 2. 如果无法恢复，请联系驱动器供应商 | 在用 |
| 52136 | chassis new speed timeout | 接收速度指令超时 | 内部问题 | 联系售后人员处理 | 在用 |
| 52137 | steer angle overflow | 舵角溢出 | 内部问题 | 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52138 | fork encoder connection error | 货叉编码器连接错误 | 配置不正确或者电气连接问题 | 检查货叉外置编码器参数配置及电气连接 | 在用 |
| 52139 | steer wheelbase is too small |  |  |  | 在用 |
| 52140 | EtherCAT Motor timeout or Motor NOTOP | Ethercat 驱动器离线状态或者不可操作 | Ethercat 驱动器离线状态或者不可操作 | 检查 Ethercat 网线和模型配置 | 新增 |
| 52141 | magneticSensor connect timeout | 磁传感器通信超时 | 磁传感器通信超时 | 检查磁传感器设备和接线 | 新增 |
| 52142 | RFIDSensor connect timeout | RFID 传感器通信超时 | RFID 传感器通信超时 | 检查 RFID 传感器设备和接线 | 新增 |
| 52143 | EtherCAT Motor newspeed timeout | Ethercat 电机接收速度超时 | Ethercat 电机接收速度超时 | 控制器的系统占用可能过高 ，请联系技术支持排查 | 新增 |
| 52145 | lift safe control trigger | Ethercat 驱动器离线状态或者不可操作 | Ethercat 驱动器离线状态或者不可操作 | 检查 Ethercat 网线和模型配置 | 新增 |
| 52155 | DSPChassis model config error | 底层模型文件配置问题 | 1. uart battery brand %s is not supported. 电池品牌不支持 2. rotation calibration velocity should not be 0 旋转电机的标零速度不能为0 3. Steer reductionRatio should not be zero 舵轮减速比不能为0 4. rotation Motor does not support calibrate by driver currently 旋转电机不支持驱动器协议标零 | 见错误提示修改响应模型即可 | 在用 |
|  | model config error |  |  |  | 在用 |
| 52156 | walking jack motor interlock | 行走顶升电机互锁 | 行走过程中进制进行顶升动作 | 修改机器人参数中的底盘配置中的WalkJackMotorInterlock参数为false | 在用 |
| 52160 | robot received an illegal speed | 速度指令不合法 | 驱动器编码器值跳动过大，造成计算出的速度过大 | 联系售后人员处理 | 在用 |
| 52161 | Unload, But the destination has goods! 或 The Goal has goods. Cannot unLoad!!! 或Fork unload fail. Goods are in the goal. | AGV执行卸货时，通过尾插Di或者识别，发现目标点有货物，报错 | AGV执行卸货时，通过尾插Di或者识别，发现目标点有货物，报错 | 1. 检查目标点是否有货物或者物品导致误识别 2. 检查模型文件 fork 机构中的 forkTailDi 是否被误触发。 3. 检查模型文件 DISensor 机构中type为 goodsDetect 是否被误触发 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52162 | ContactDi doesn't detect Goods!或Fork Goods Missing. Cannot Detect Goods in the for | 载货过程中，掉货，货物检测DI未触发 | 或者当叉车载货运行过程中，contactDi没有触发而报错。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contactDi是否能被货物触发 3. 货物是否在叉车运动过程中掉了 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52163 | Error in Velocity或Error in Velocity Decomposition | 由于模型文件配置导致的速度分解错误 | 1. cannot find motor in navSpeed message 在返回速度中没有行走或者其他移动电机的信息 2. walk motor number is not 2 or 4!!! 行走电机数量错误 3. Steer Angle Range error. 舵轮的范围错误 4. steer motor number is not 2!!! 双舵轮的舵轮数量不是2 5. walk motor number is not 2!!! 双舵轮的行走电机数量不是2 6. steer motor number is not 1!!! 单舵轮的舵轮数量不是2 7. walk motor number is not 1!!! 单舵轮的行走电机数量不是2 | 1. cannot find motor in navSpeed message 检查模型文件，开机时，错误会自动恢复 2. walk motor number is not 2 or 4!!! 检查模型文件，行走电机熟料 3. Steer Angle Range error. 检查模型文件，舵角的范围配置 4. steer motor number is not 2!!! 检查模型文件，舵轮的数量 5. walk motor number is not 2!!! 检查模型文件，行走电机数量 6. steer motor number is not 1!!! 检查模型文件，舵轮数量 7. walk motor number is not 1!!! 检查模型文件，行走电机数量 8. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52164 | Fork Cannot Load Again. ContactDi is True | 叉车货物检测的被触发后，又下发任务去取货，叉车包重复取货错误。 | Fork Cannot Load Again. ContactDi is True 叉车货物检测的被触发后，又下发任务去取货，叉车包重复取货错误。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contractDi是否误触了 3. 检查是否有货情况下，又发了去取货任务 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52165 | Fork is over time | 叉车执行卸货或者载货执行时间超时报错 | Over Time 叉车执行卸货或者载货执行时间超时报错 | 1. 检查模型文件 fork 机构中举升电机是否配置正确 2. 检查模下文件 fork 机构中的 unloadTime 和 loadTime 是否配置正确 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52166 | DI TRUE BUT AWAY GOAL DIST或ReachDI is true but AGV is not int the goal. | 叉车叉取货物时，到位DI提前被触发 | 叉车去叉取货物时，还未到达货物时，到位DI被误触发。 | 1. 检查叉车的到位 cargoContactDI 是否被误触发了 2. 如果是故意被触发的，需要合理配置参数配置中 ForkDiDist 的值。这个值表示cargoContactDI起效距离(m)，如果叉车距离终点的距离大于 ForkDiDist 则报错。如果 ForkDiDist 小于0，表示任何位置都起效，永远不会报52166这个错。在实际项目中，依据实际情况，调节这个参数。当出现这个误报时，就需要增大 ForkDiDist 。 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52167 | REACH GOAL LOAD NO DI或AGV is in the goal but reachDI is false. | 叉车叉取货物时，到位DI未被触发 | 叉车去叉取货物时，到达目标点时，到位DI没有被触发。 | 1. 检查叉车的到位 cargoContactDI 是否被配置错了 2. 检查叉车的到位 cargoContactDI 是否正常工作 3. 如果是叉车识别叉取货物时，需要看一下参数配置的 RecQRCode_BackLength 是否配置过小，导致叉车到点，还未触发到位DI。可以将这个值配大。 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52168 | ContactDi doesn't detect Goods! | 取货时，无货。货物检测DI未触发 | 当叉车取货物时，加载货物时，contactDi一直没有被触发而报错。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contactDi是否能被货物触发 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52169 | No enough 3D pointCloud in current map,please check or not use 3DLocalization with Current Laser | 3D 地图点云太少 | 早期的建图BUG，通常是 3D 地图点云太少 | 用最新的 Roboshop 重新构建 3D 地图 | 在用 |
| 52170 | Goods on the fork is over weight. {1} {2} | 叉车机构上的货物超重 | 货物重量超过设定的抬升机构最大载重量 | 减少货物的重量 | 在用 |
| 52171 | The bias between the current fork height and the target value is too much. | 当前货叉高度与预定高度偏差过大 | 货叉下降高度超过阈值 | 检查货叉硬件结构 | 在用 |
| 52172 | Goods is on the fork arms! | 有货物在叉臂上 | 机器人进入盲区并且在盲区中移动的距离超过m_set_distance | 调整盲区距离参数 | 在用 |
| 52173 | Fork down too much with ultraSonic DI open. | 超声波DI开启时货叉下降过多 | 执行卸载操作时，货叉下降的距离超过了设定的安全阈值 | 调整最大超声波下降高度 | 在用 |
| 52174 | Steer motor following error. | 舵轮跟随异常 | 舵轮异常 | 检查驱动器，联系客服 | 在用 |
| 52179 | Jack Cannot Load Again. | 顶升车不能重复载货 | 在有货物的情况下不能重复载货 | 重新下发正确任务 | 在用 |
| 52195 | model config error | 全向车或者双轮差速模组车底盘配置问题 | 1. no motors: 双轮差速模组车模型底盘机构中的电机配置错误 2. P1 steer maxSpeed is too large 双差速模组车虚拟舵轮的最大速度太大 3. P2 steer maxSpeed is too large 双差速模组车另外虚拟舵轮的最大速度太大 4. walk motor number is not 4 and not 8!!! 全向车的轮子数量不是4，或者8 | 1. no motors: 检查双轮差速模组模型文件chassis中的电机配置 2. P1 steer maxSpeed is too large 检查双轮差速模组模型文件motor设备中的steer电机最大速度 3. P2 steer maxSpeed is too large 检查双轮差速模组模型文件motor设备中的steer电机最大速度 4. walk motor number is not 4 and not 8!!! 检查麦克拉姆轮车模型文件motor设备中的walk电机的数量 | 在用 |
| 52200 | robot is blocked | 机器人被阻挡 | 机器人被阻挡 | 1. 将障碍物移开 2. 检查是否碰撞Di被误触发 3. 检查线路，区域，全局配置的膨胀宽度是否合理 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52201 | robot out of path | 机器人在线路外 | agv在线路外，距离线路的距离大于参数配置中的 OutPathDist ，并且线路外报错打开了 OutPathError 。 | 1. 将agv手动导航到线路上 2. 或者修改参数配置中的 OutPathDist ，和 OutPathError 。 | 在用 |
| 52202 | 为以下内容之一 - can not open Recfile. - charge failed. Out of time: - openCharge is set. Out of waiting time: - charge timeout: - charge timeout: in rec stage. - can not open Recfile. - Read Charger in robot.model file auto charge failed | 机器人在充电过程中遇到的错误。 | 常见问题为模型文件配置错误，识别不到充电桩，到点充电桩不上电等 | 1. can not open Recfile. 需要检查识别文件的 chargerspot 是否配置正确。 2. charge failed. Out of time: 到点后，但是一直没有充电信号。检查agv是否接触充电片，充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题，联系售后。 3. openCharge is set. Out of waiting time: 充电到位DI被触发，但是没有充电信号。检查agv是否接触充电片，充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题，联系售后。 4. charge timeout 充电导航任务超时，一般为充电超时。检查agv是否接触充电片，充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题，联系售后。 5. charge timeout: in rec stage. 识别充电桩时间过长。 6. can not open Recfile. 表示无法打开识别文件，需要重新配置识别文件。 7. Read Charger in robot.model file 表示识别文件格式问题，无法打开。需要重新配置识别文件。 | 在用 |
| 52203 | Charge device is not enable! | 充电机构没有配置 | agv去点位充电，但是模型文件里面没有配置充电设备。报 Charge device is not enable! | 1. 检查模型文件 charger 设备是否启用了。 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
|  | charge path direction error |  |  |  | 在用 |
| 52204 | chargerspot status error | 充电桩状态异常 | -1代表网络错误，-2代表充电桩硬件错误 | 状态为-1时检查识别文件ip是否正确，充电桩是否正常启动，网络状况是否正常 状态为-2时检查充电桩是否出错 | 在用 |
| 52250 | 3D camera disconnected | 3D相机通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中相机类型，或者相机ip和端口是否配置正确 2. 相机网口通讯线是否松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型，ip以及端口，保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 52251 | camera : cannot receive trigger data | 接收不到相机数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中相机类型，或者相机ip和端口是否配置正确 2. 相机网口通讯线是否松动，存在通讯异常风险 3.标定时出现这种情况，需要看下相机能否正常获取图片 | 1. 配置正确的相机类型，ip以及端口，保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 3.测试相机拍照功能是否正常 | 在用 |
| 52253 | cannot connect with locCamera | 二维码相机通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况通常是模型文件中相机类型，或者相机ip和端口配置不正确 2. 相机网口通讯线松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型，ip以及端口，保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 52254 | recognize form file: file load error | 从文件识别失败 | 仿真情况下，且找不到文件 | 导入对应的资源文件 | 在用 |
| 52300 | too low confidence of localization | 定位置信度过低，机器人报错停止 | 在机器人运行环境中，环境相对于构建地图时变化过大导致机器人行驶过程中置信度过低，或者有动态障碍物阻挡了机器人视野导致置信度过低 | 1. 将机器人手动控制到环境变化小的地方，然后重定位让机器人位置恢复正确即可清除报错 2. 将动态障碍物移除，置信度恢复后报错也可以自动消除 | 在用 |
| 52301 | Cannot detect tag after some distance | 已经一段距离看不到二维码，需要报错停止 | 在参数配置中，默认配置了 WarningDistance 为2m，是指机器人使用二维码定位时已经运动超过 WarningDistance ，仍然没有看到二维码，因此会报错停止 | 1. 如果现场二维码间隔比较大，超过默认2m，可以适当将 WarningDistance 配置大一些，然后保存即可。 2. 拍急停将机器人推动到可以看到二维码的位置，可以清除报错 3. 3.3.4版本rbk支持报错情况下手动控制机器人，让机器人看到二维码即可清除报错。 | 在用 |
| 52302 | Cannot navigation before confirming localization | 导航前需要确认定位正确 | 没有确认定位就下发导航任务 | 1. 通过roboshop或者api，确认定位后，报错就会消失。 | 在用 |
| 52309 | hook has an error | 牵引机构有错误 | 1. m_clampReachDI doesn't exits. Do控制的的Hook抓取完成DI没有被配置 2. m_releaseReachDI doesn't exits. Do控制的的Hook下释放完成DI没有被配置 3. Doesn't support hook type: 不支持的Hook控制模式 4. Hook has Goods. Cannot Clamp! Hook上有货物，不能再次抓取货物 5. Release Hook Time Out! Hook释放动作，超时。 | 1. m_clampReachDI doesn't exits. Hook模型文件 clampReachDI 没有配置正确 2. m_releaseReachDI doesn't exits. Hook模型文件 releaseReachDI 没有正确配置 3. Doesn't support hook type: Hook模型文件 clampReachDI 没有配置正确 4. Hook has Goods. Cannot Clamp! 需要将Hook上的货物先unload，或者检查一下 clampReachDI 是否被误触发 5. Release Hook Time Out! 模型文件中Hook设备的 releaseDelayTime 是否太短，或者 releaseReachDI 是否配置正确。 6. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52310 | cannot detect goods height! reach max height | 识别货物高度时无法检测到货物高度 | 待识别货物高度错误 | 重新确认下发任务的货物识别高度 | 在用 |
| 52311 | BackLaser's laser_id is not in the laser devices | 货物高度的后视激光ID不在模型文件中 | 模型文件配置出错 | 检查模型文件配置 | 在用 |
| 52313 | slip.vx.t = {1}, slip.vx.v = {2}; slip.vw.t = {3}, slip.vw.v = {4} | 机器人打滑 | 机器人打滑 | 检查地面是否有污渍 | 在用 |
| 52400 | battery connect error during charging | agv充电过程中有问题 | agv去CP路途上，出现电池的警报，导致的报错。 | agv正在充电过程中，如果此时机器人在报电池的 54001 的警报，则会报 54001 的Error。只要处理完54001的警报即可。 | 在用 |
| 52500 | disconnect from dispatching system | 与调度系统的连接断开 | 网络断连 | 1. 检查网络状况 2. 网络恢复正常后，尝试重新释放、抢占控制权 3. 如果频繁出现该报错，确认网络状况良好的情况下，可以联系售后 | 在用 |
|  | disconnect from RoboRoute |  |  |  | 在用 |
| 52501 | button timeout |  |  |  | 在用 |
| 52502 | Dispatching system command error | 调度系统指令错误 | 调度指令编写错误 | 1. 检查调度指令 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
|  | RoboRoute command error |  |  |  | 在用 |
| 52503 | battery is too low to move | 机器人电量过低 | 电池电量低于模型配置值 | 1. 请及时充电 2. 修改机器人模型中电池的low报警阈值 | 在用 |
| 52600 | low reach accuracy | 到点精度太低，或者货架位置偏离度太大 | 1. Shelf is outside the safe region. 栈板和agv中心偏离度太大 2. The angle of Shelf is outside the safe region. 栈板的角度和保持的角度偏离太大。 3. Accuracy error is too large(xy) 固定路径到点的xy误差太大 4. Accuracy error is too large(angle) 固定路径到点的角度误差太大 | 1. Shelf is outside the safe region. 当栈板偏离中心太远，可以让人手动将栈板位置移动到正确位置。或者将参数配置中的 SpinDs 距离阈值， SpinTheta2 角度阈值改大到合适的值。 PGVFilterThreshold 表示连续出现偏离范围的报错次数阈值。如果噪声比较大，可以增大这个值。 2. The angle of Shelf is outside the safe region. 当栈板偏离预期角度差值太大，可以让人手动将栈板位置移动到正确位置。或者将参数配置中的 SpinTheta2 角度阈值改大到合适的值。 3. Accuracy error is too large(xy)，Accuracy error is too large(angle) 检查agv是否标定过，检查定位是否正确。 | 在用 |
| 52700 | can not find a feasible path | 找不到可通行的路径 | agv在固定路径导航的过程中，可能无法找到通行线路 | 1. can not find a feasible path 需要检查下发指令，检查是否存在一条去往终点的固定路径 2. There is a loop in prepoints! 地图中，存在互为前置点的点位。需要修改地图，或者检查下发指令的目标点。 3. Do not find path to 地图中，无法找到前往目标点的线路。需要修改地图，或者检查下发指令的目标点。 4. Forbidden direct goto. Do not find path to 由于参数配置中 ForbiddenDirectGo 配置为true，禁用了直接去往终点的可能线路，导致无法规划出线路。需要修改地图，或者检查下发指令的目标点。 | 在用 |
| 52701 | can not find target id | 找不到目标点。 | 下发的任务指令的id没有包含在地图中。 | 1. 需要检查下发指令，检查地图是否包含这个目标点。 2. 需要检查下发指令，目标点的拼写是否正确，目标点对大小写敏感。 | 在用 |
| 52702 | path plan failed | 路径规划失败 | 1. path plan failed. 绕行，或者自由导航路径规划失败 2. target x is null 绕行的目标点x坐标没有包含在任务中 3. target y is null 绕行的目标点y坐标没有包含在任务中 4. target theta is null 绕行的目标点theta没有包含在任务中 5. no freeGo 自由导航指令缺少freeGo这个key 6. circle radius is null 按规定区域绕行，缺少给定范围半径 7. circle x is null 按规定区域绕行，缺少给定可行圆的x 8. circle y is null 按规定区域绕行，缺少给定可行圆的y 9. circle is null 按规定区域绕行，缺少给定可行圆 10. robot is outside the circle 按规定区域绕行，agv在可行圆外部 11. Can not find collision path!!! 绕行没有找到规划的路径 12. Movetasklist is not array: 下发的3066指令格式错误 13. Parse movetask fail 下发的3066指令格式错误，导致解析错误 14. move_task_list size is zero 下发的3066指令内容为空 15. task pool size is not equal to edge_lists size 下发的3066指令，任务队列和路径队列长度不一致。 16. source name is empty !!! 下发3066指令，确少source_name 17. Path planning failed. Cannot find Path between" 下发3066指令，无法找点特定的线路 18. path percentage is smaller than previous one. cur_percentage: 下发3066指令，当前的百分比小于之前的百分比。 19. path planning over 绕行规划线路超时 | 1. path plan failed. 查看障碍物是否太近，是否终点离起点太远 2. target x is null 绕行任务指令，需要检查 3. target y is null 绕行任务指令，需要检查 4. target theta is null 绕行任务指令，需要检查 5. no freeGo 绕行任务指令，需要检查 6. circle radius is null 绕行任务指令，需要检查 7. circle x is null 按规定区域绕行指令，需要检查 8. circle y is null 按规定区域绕行指令，需要检查 9. circle is null 按规定区域绕行指令，需要检查 10. robot is outside the circle 按规定区域绕行指令，需要检查 11. Can not find collision path!!! 查看障碍物是否太近，是否终点离起点太远 12. Movetasklist is not array: 检查3066指令，是否格式错误 13. Parse movetask fail 检查3066指令，是否格式错误 14. move_task_list size is zero 检查3066指令，是否包含为空 15. task pool size is not equal to edge_lists size 需要联系售后 16. source name is empty !!! 检查3066指令，是否包含source_name 17. Path planning failed. Cannot find Path between" 检查3066指令，是否source_name 和id在一条线路上 18. path percentage is smaller than previous one. cur_percentage: 检查3066指令，是否任务的percentage减小了 19. path planning over 绕行线路规划时间超时，当线路规划成功后，会自动清楚这个错误。超时阈值为参数配置中的 FG_PathPlanFailTime 。 20. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52703 | unsupported navigation method | 不支持的导航方式 | 单舵轮车下发自由导航或者绕障指令 | 单舵轮车不支持自由导航或者绕障指令（比如设置路宽），重新发其他任务。 | 在用 |
| 52704 | charge failed but not set pre-point | 充电点没有设置前置点 | 3.0之前版本的rbk中，地图下充电点没有设置前置点。3.2以上的版本，这个错误码已经弃用了。 | 1. 需要检查地图中，充电点是否配置了前置点。 | 在用 |
| 52705 | motion planning failed | 运动规划失败 | 1. Please use only rotate function. Current cannot support zero rot_radius 按里程走圆弧，但是下发的半径为0 2. Dosn't Support Go With Spin and Avoid Obs! 随动模式下绕行 3. Cannot in AutoMode Without Location" 没有定位信息，而发导航任务 4. Cannot goto same point in rec mode. Please goto other points first! 识别充电失败后，不能立刻发识别充电。 5. 其他， 运动规划失败 | 1. Please use only rotate function. Current cannot support zero rot_radius 需要在任务中下发合适的半径 2. Dosn't Support Go With Spin and Avoid Obs! 目前不支持随动模式下绕行，将路宽配置为0 3. Cannot in AutoMode Without Location 通过roboshop确认是否有激光信息，模型文件中是否正确配置激光。 4. Cannot goto same point in rec mode. Please goto other points first! 充电失败后，需要先回前置点，在发识别充电任务。 5. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52706 | can not find magstripe | 找不到磁条 | 磁条车磁条巡线时，可能会遇到的问题 | 1. 检查磁条铺设是否合理 2. 使用 Roboshop 手动控制，将agv导航到磁条上，消除错误 3. 如果仍然无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52708 | destination has obstacles | 终点处有障碍物 | 自由导航时，终点处有障碍物 | 1. 需要检查终点处是否存在地图上的点、禁行线、离禁行区域很近，或者有障碍物 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52710 | can not find patrol route |  |  |  | 在用 |
| 52713 | DO or DI area overlap | DO 或 DI 区域发生重叠 | 地图中的DIArea或DOArea发生重叠 | 1. 检查地图中的 DIArea 或 DOArea 是否发生重叠 2. 使用 Roboshop 手动控制可消除错误 | 在用 |
| 52714 | go into shelf failed |  |  |  | 弃用 |
| 52715 | current pos has obstacles | 机器人当前位置有障碍物 | 自由导航时，agv当前位置有障碍物 | 1. 需要检查agv当前位置是否存在地图上的点、禁行线、离禁行区域很近，或者有障碍物 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52716 | charger hardware problem | 充电设备硬件问题 | 当agv充电点位的识别文件或者任务指令中指定的识别文件配置了chargerspot，充电桩出现硬件问题，会报这个错误。 | 1. 检查充电桩的状态是否正常 2. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52717 | charger tcp connection problem | 充电设备的tcp连接异常 | 当agv充电点位的识别文件或者任务指令中指定的识别文件配置了chargerspot，当无法连接通过tcp连接到充电桩时，会报这个错误。 | 1. 检查识别文件中chargerspot的ip或者port。 2. 检查充电桩是否和agv在同一个网段，能够通过tcp相连。 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52718 | Detect Skid and stop | 当前机器人处于打滑状态，紧急停止 | 机器人轮子被卡住导致处于打滑状态。 | 1. 检查机器人的轮子运动情况，保证机器人正常运动就可以消除报警 | 在用 |
| 52719 | The tag: "tagName" pos in map is not right, please check | tagName 该二维码在地图中位置不正确，请检查 | 二维码被移动；二维码重复张贴；定位位置错误； | 检查该二维码在地图中位置，检查是否重复张贴；检查定位是否正确； | 在用 |
| 52730 | gnss serial problem! | gnss 设备串口打开失败 | 启用 GNSS 设备后，如果没有正确配置控制器串口映射会报这个错误。 | 参照使用文档，配置串口映射; 检查 screen 设备是否与 gnss 设置串口配置冲突； | 在用 |
| 52731 | RTK Base serial problem! | rtk 设备串口打开失败 | 启用 RTK 设备后，如果没有正确配置控制器串口映射会报这个错误。 | 通常出厂已经配置，如报该问题，联系售后解决。 | 在用 |
| 52800 | jack or fork config error 或 gowithfork failed | 顶升或者叉车电机配置错误 | 1. 提示 Jack byController Mode. Cannot Find Linear Motor. 顶升电机配置错误 2. 提示 Fork byController Mode. Cannot Find Linear Motor: 货叉电机配置错误 | 1. 如果对于 Jack byController Mode. Cannot Find Linear Motor. 需要检查jack机构的配置文件中的电机配置 2. 如果对于 Fork byController Mode. Cannot Find Linear Motor: 需要检查fork机构的配置文件中的电机配置 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52801 | module or motor control error | 任务指令报错，或者机构配置错误。具体信息需要看报错后面的提示 | 1. 提示 parse error 任务指令错误 2. 提示 The *** module is not available in the robot model! 某些机构或者设备没有在模型文件中,但是下发了相关任务指令 3. 提示 The Skill name is wrong 任务指令错误 4. 提示 No Jack Module 执行顶升任务但是没有顶升机构 5. 提示 init model is null 机构初始化失败 6. 提示 Action Over Time 机构执行时间太长 7. 提示 Fork module's Motors are empty module机构下的fork设备的电机为空 8. 提示 operation name error module机构下的fork设备的operation值不对 9. 提示 operation should be string!!! module机构下的fork设备的operation值类型错误 10. 提示 no operation!!! module机构下的fork设备的operation为空 11. 提示 all Motors are empty 模型文件中不包含可控的电机 12. 提示 no motor or wrong command 下发电机执行指令错误 13. 提示 no motor param 下发电机执行指令错误 14. 提示 motor param is none 下发电机执行指令错误 15. 提示 is not in the robot model 某些机构或者设备没有在模型文件中 16. 提示 All Motors are empty! 模型文件中不包含可控的电机 17. 提示 pushMotor is empty! 模型文件推正机构下，没有pushMotor 18. 提示 value is missing or wrong ! 下发指令的值类型不对 19. 提示 label: is not in the map " 下发指令的label不在地图中 | 1. 如果对于 parse error, The *** module is not available in the robot model! , The Skill name is wrong, The Skill name is wrong, operation name error, operation should be string!!!, no operation!!!, no motor or wrong command, no motor param, motor param is none， value is missing or wrong !， label: is not in the map 需要检查下发指令 2. 如果对于 init model is null 需要检查相应机构的模型文件是否启用了。 3. 对于 all Motors are empty， All Motors are empty! 检查模型文件电机motor设备 4. 对于 is not in the robot model 需要检查模型文件 5. 对于 pushMotor is empty! 需要检查模型文件推正机构中的 pushPositiveMotor 和mtoor机构中的电机类型是否合理。 6. 如果对于 Action Over Time 则表示机构执行超时，需要确认一下配置的执行时间是否正常。需要确认一下，报错时机构或者电机是否执行到位。 7. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52802 | upLimit or downLimit error | 上下限位报错 | 上下限位触发，检查相应DI是否安装得当 | 1. 请检查模型文件，是否正确 2. 请检查电机的上下限位是否被触发, 如果触发或者再次出现，请联系售后 | 在用 |
| 52803 | AGV cannot support rotate. Please redraw the path or close the CheckSelfRotateError! | AGV 不支持自旋转功能 | 机器人底盘硬件不支持原地旋转且收到了原地旋转的指令 | 请确定模型文件与机器人硬件是否匹配 重新绘制路径 关闭原地自旋的检查功能 | 在用 |
| 52804 | BinTask: {1} is not in the {2}. The binTask are | 库位中不包含下发的任务指令 | 库位中不包含下发的任务指令 | 重新下发任务指令 | 在用 |
| 52805 | pgv adjust reaches max times | 二次调整达到最大次数 | 二次调整达到最大次数 | 检查pgv的标定或者调整二次调整的最大次数 | 在用 |
| 52806 | Charger error | 充电器错误 | 充电器处于手动控制状态 | 需要将充电器制为自动控制模式 | 在用 |
| 52900 | third-party error: XXXXX | 第三方错误 | 通过API 4800设置的第三方错误 | 1. 明确第三方错误类型，并调用4801清除错误 | 在用 |
| 52950 | no shelf |  |  |  | 弃用 |
| 52951 | a shelf already there |  |  |  | 弃用 |
| 52952 | jack, rec, pgv adjsut config file error | 顶升机构、识别文件或者按PGV调整配置错误 | 1. 提示 PGV Method Based On Code Doesn't Support pgv_adjust_dist paramter!!! 按PGV调整，任务指令错误 2. 提示 Cannot open blinkDO: 无法打开blinkDO 3. 提示 Plan PGV Adjust path failed!!!! pgv调整路径规划失败 4. 提示 Can't open Recfile 无法打开识别文件 5. 提示 Error jack cmd Modbus顶升指令错误 6. 提示 connection error Modbus顶升连接错误 7. 提示 unknow jack error Modbus顶升未知错误 | 1. PGV Method Based On Code Doesn't Support pgv_adjust_dist paramter!!! PGV调整指令错误，确认一下参数配置中 PGV_Method ，默认值应该为1。如果是被配置成了0，那么任务指令中不能包含 pgv_adjust_dist 。 2. Cannot open blinkDO: 需要确认一下模型文件中pgv机构中的blinkDO是否配置正确，或者DO功能是否正常。 3. Plan PGV Adjust path failed!!!! pgv调整路径规划失败，增加任务指令中的 pgv_adjust_dist 。 4. Can't open Recfile 无法打开货物识别文件，需要确认一下货物识别文件的路径 5. Error jack cmd Modbus顶升的operation只支持 JackLoad , JackUnload ， Wait ， JackHeight ， JackStop ，其他operation不支持。 6. connection error 检查一下Modubus和控制器的连接是否正常 7. unknow jack error Modbus顶升位置错误 8. 如果无法判断具体错误，需要联系售后 | 在用 |
| 52953 | motor following error |  |  |  | 弃用 |
| 52954 | motor calibrate timeout | 电机标零超时 | 电机zeroDI损坏或安装位置不对 | 1. 请检查电机零位开关 2. 请检查电机限位开关 3. 请检查驱动器使能 4. 如果无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52955 | src can not switch mode while moving | SRC 控制器在移动时不能切换模式 | 在运动过程中切换控制模式 | 1. 静止时切换模式即可清除 2. 如果无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52956 | motor do not support 'driver protocol EMC' | 驱动器不支持协议方式去使能 | 驱动器型号选型不正确 | 更换支持协议方式的驱动器 | 在用 |
| 52957 | DOMotor calibrate timeout | DOMotor 电机标零超时 | DOMotor的zeroDI触发异常 | 1. 检查标零 DI 是否安装正确，是否正确触发 2. 如果无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 52958 | DOMotor limit DI triggered | DOMotor 电机限位触发 | limit Di误触发 | 检查响应的限位DI | 在用 |
| 52959 | distanceSensor connect timeout | 距离传感器通信超时 | 距离传感器电气连接或者参数配置问题 | 检查距离传感器电气连接或者参数配置 | 在用 |
| 52960 | battery timeout error | 电池设备通信超时 | 电池设备通信超时 | 检查电池设备和接线 | 在用 |
| 52961 | rec fail reach max times | 识别不到货物，达到最大识别次数 | 1. rec fail reach max times 任务指令错误 2. adjust fail reach max times 任务指令错误 | 1. 需要检查一下货物位置，以及识别文件。 3. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52962 | Spin motor's block di triggered in calibrating | Spin电机在标零期间block DI被触发 | 检查block DI配置及电气连接是否异常 | DI配置及电气连接是否异常 | 在用 |
|  | blocked in calibrating |  |  |  | 在用 |
| 52963 | The pallet or tag is out of the right poistion. | 栈板位置或者二维码位置太偏无法叉取 | 当叉车识别栈板，然后叉取货物时，如果栈板位置或者二维码位置太偏则会报 52963 错误 | 1. 检查参数配置中的 RecPalletLateralErr , RecPalletAngleErr 是否合理。如果太小则可以适当调大 2. 检查模型文件中识别相机的配置是否合理，主要看一下位置坐标是否正确。 3. 检查实际货物是否偏离正常位置太远。 4. 如果无法判断具体错误，需要联系售后。 | 在用 |
| 52964 | The goods parameters of the recfile are wrong | 识别文件中货物尺寸错误 | 识别文件中货物的尺寸为零 | 修改识别文件中的货物尺寸 | 在用 |
| 52997 | Following error motors: [电机a], [电机b], ... | 在开启电机跟踪报错的情况下（参数 FlagSetMotorFollowingError 置 true ），在参数 MotorFollowMonitorErrWin 所指定的时长内，有电机的平均跟踪误差超过阈值参数 MotorFollowMonitorErrThres | 1. 由于驱动器或电机故障导致电机无法转动或编码器读数不变； 2. 由于外部阻碍导致电机无法转动； 3. 下发指令的速度或加速度过大超出了电机跟踪能力； 4. 驱动器速度环控制器系数过小或负载过大导致跟随特性不佳。 | 该错误会在车辆停止或跟踪误差缩小到阈值以下的很短时间内自动清除。如需分析原因： 1. 观察下发运动指令后车辆是否运动，排除可能存在的硬件故障和外部阻碍； 2. 观察（角）加速度和（角）速度参数是否过高，确保下发运动指令的（角）加速度和（角）速度在合理范围内； 3. 如果运动时仍出现此错误，可以选择： 1. 若运行效果不能满足需要，则需要检查驱动器的响应特性和车辆负载的大小，并相应进行调整； 2. 若运行效果能满足需要，可以调高参数 MotorFollowMonitorErrThres ，或将参数 FlagSetMotorFollowingError 置 false 以关闭跟踪错误报错功能。 | 3.4.7.1019~已删除 |
| 52998 | 根据实际情况显示具体内容 | 由于 robot.model 文件中行走电机的数目异常，导致电机跟踪监视器无法正常初始化 | 1. "No motor is found in the model file" 模型文件中不含电机 2. "No motor found in model file is walk motor" 模型文件中的电机均非walk类型电机 | 根据上述说明，修改模型文件并上传，待电机跟踪监视器重新构建该错误即可清除 | 3.4.7.1019~已删除 |
| 52999 | The motor wheelRadius is too small | 在标定时，由于模型文件 robot.model 和标定文件 robot.cp 中的电机轮径参数过小，会保存并退出标定 | 1. 模型文件配置异常 2.标定结果异常，导致 模型文件轮径值+标定文件轮径值小于2cm，明显不符合实际尺寸 | 1.清除标定结果，检查标定环境后重新标定 2.取日志找研发处理 | 在用 |
| 53000 | 脚本内自定义 | 脚本自己定义的错误 | 只有在执行脚本下才会报这个错误码。 | 1. “ script_args error! ”：脚本的输入参数错误，需要查一下任务指令是否错误 2. “ no script name ”：脚本的文件名为空，需要查一下任务指令是否错误 | 在用 |
| 53002 | Script model not init | 脚本模型没有初始化 | 只有在执行脚本下才会报这个错误码。 | 检查脚本模型 | 在用 |
| 53003 | unknow error | 未知错误 | 只有在执行脚本下才会报这个错误码。 | 检查脚本逻辑 | 在用 |
| 53100 | MinSignalLevelAvailable is smaller than MinSignalLevelKeep | 切换AP时要求新AP的信号强度阈值（MinSignalLevelAvailable）低于最小信号强度（MinSignalLevelKeep） | 主动漫游参数配置错误，MinSignalLevelAvailable < MinSignalLevelKeep | 将MinSignalLevelAvailable设置为大于MinSignalLevelKeep的值 | 在用 |
| 53101 | Linear motor following error: [电机名] motor no response | 线性电机未及时响应速度指令 S | 拉线编码器故障；货叉升降响应过慢 | 详见 货叉升降过程报 53101 时如何排查【易江】 | 3.4.7.1019~已删除 |
| 53102 | quaternion of IMU pose is non-unit, please recalibrate the IMU |  |  |  | 弃用 |
| 53103 | controller voltage lower than the controller rated voltage | 控制器电压低于正常值 | 内部期间可能损坏或外部供电低于正常值 | 检查外部供电是否与提示一致，若不一致，请联系售后 | 在用 |
| 53104 | Scanner devName is not exist |  |  |  | 弃用 |
| 53105 | motor initialize timeout | 电机初始化过程超时 | 电机初始化过程超时 | 检查电机和CAN总线是否正常 | 在用 |
| 53106 | The model file is not configured Gripper need to be calibration. | 夹爪设备需要标定 | 夹爪设备没有标定 | 需要标定夹爪设备 | 在用 |
| 53107 | Recv MCU sync packet error | MCU0与MCU1之间的接收包错误 | SRC3000双MCU接收包错误 | 内部异常，需要联系技术支持排查 | 在用 |
| 53107 | ForceSensor devName not exist. | 压力传感器配置异常 | 压力传感器配置异常 | 检查压力传感器 devName | 在用 |
| 53108 | Recv MCU sync packet timeout | MCU0与MCU1之间的接收包时间超时 | SRC3000双MCU接收包超时 | 内部异常，需要联系技术支持排查 | 在用 |
| 53108 | ForceSensor Timeout | 压力传感器通信超时 | 压力传感器通信超时 | 检查压力传感器线路连接 | 在用 |
| 53109 | MCU0 and MCU1 DI CompareExpected different Safety DI pair compare check error | MCU0与MCU1配置为结对DI 比较错误 安全 OSSD DI 对比较错误，电平不一致 | DI 对的接线异常 | 检查结对 DI 对应传感器的接线 | 在用 |
| 53110 | MCU0 or MCU1 DI OSSD input Error Gripper Timeout | MCU0或者MCU1配置为OSSD信号的DI 对应的OSSD信号输入异常 夹爪设备通信超时 | 夹爪设备接线有问题 | 检查OSSD信号DI传感器对应的接线 检查夹爪设备接线有问题 | 在用 |
| 53111 | MCU0 or MCU1 DI Bind code Error | MCU0或者MCU1的DI 绑定的DO回环错误 安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块触发异常 | 安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块触发异常 | 检查安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块是不是被撞击了 | 在用 |
| 53112 | MCU0 or MCU1 DI OSSD Timeout Safety OSSD DI pulse width or period check error | MCU0或者MCU1配置为OSSD信号的DI 对应的OSSD信号超时 OSSD DI 的脉冲信号检测异常 | 可能是 DI 短路被持续拉高或者接线有问题 | 检查OSSD信号DI传感器对应的接线 | 在用 |
| 53113 | MCU0 or MCU1 DO chip error | MCU0或者MCU1 DO芯片出现错误 | DO接线电压过高 | 检查对应DO接线 | 在用 |
| 53114 | MCU0 or MCU1 DO chip detection error | MCU0或者MCU1 DO芯片检测错误 | DO接线电压过高 | 检查对应DO接线 | 在用 |
| 53115 | MCU0 or MCU1 DO chip currentoverflow | MCU0或者MCU1 DO芯片过流 | DO接线电压过高 | 检查对应DO接线 | 在用 |
| 53116 | MCU0 or MCU1 DO chip unknownerror | MCU0或者MCU1 DO芯片出现未知错误 | DO接线电压过高 | 检查对应DO接线 | 在用 |
| 53117 | MCU0 or MCU1 DO CompareExpected different | MCU0与MCU1结对DO比较错误 | 内部芯片故障 | 需要联系技术支持排查 | 在用 |
| 53118 | Laser edm trigger error | 激光EDM检测错误 | 内部故障 | 需要联系技术支持排查 | 在用 |
| 53119 | Laser OSSD trigger error Safety laser blocked, detect OSSD DI level is low | 安全避障激光被阻挡，激光OSSD信号触发 | 安全避障激光被阻挡或者OSSD DI 接线有问题 | 检测是否有障碍物阻挡或者OSSD DI接线有问题 | 在用 |
| 53120 | Safe Encoder is overflow Safety encoder check input amplitude error | 安全编码器数值错误，超过允许范围 安全编码器检测输入幅值异常 | 安全编码器接线有问题 | 检查安全编码器接线是否正确 | 在用 |
| 53121 | Chassis safe speed is overflow Safety chassis over speed error | 安全固件监测机器人的速度超过安全限制的速度 | 手动控制或者安全编码器的接线和实际配置不一致 | 检查安全编码器的接线和实际配置 | 在用 |
| 53122 | Chassis safe steer area error Safety steer right-and-left photoelectric switch trigger simultaneously | 切区错误 左右安全到位开关同时触发错误 | 左右安全到位开关同时触发了 | 检查 SLS-switchSingleSteer-switchDiOssd 相关配置和左右到位开关实际接线 | 在用 |
| 53123 | Safety collision module triggered | 安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块触发异常 | 安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块触发 | 检查安全碰撞（安全碰撞条或者安全叉尖碰撞）模块是不是被撞击了 | 新增 |
| 53124 | Safety module connection error | 安全固件和 RBK 通信异常错误 | 安全固件和 RBK 通信异常了 | 内部异常，需要联系技术支持排查 | 新增 |
| 53125 | Safe slowdown timeout error | 安全减速超过设定时间 | SS1-velocityLimit 配置可能存在问题 | 检查 SS1-velocityLimit 配置 | 新增 |
| 53130 | linear Motor upReachedDI and downReachedDI at the same time trigger error | 搬运车在使用上下到位DI作为高度反馈时，出现上下到位DI同时触发 | 货叉上下到位DI同时触发了 | 检查上下到位DI接线以及有无误触发现象 | 在用 |
| 53141 | Elco port config error | 距离传感器配置端口错误 | 距离传感器配置端口错误 | 重新选择电池模型文件中的port | 在用 |
| 53142 | DMXLed devName is not exist | led设备名字配置错误 | led设备名字配置错误 | 检查led设备名重新配置 | 在用 |
| 53143 | weighingdev errcode | 称重传感器上报的异常码 | 称重传感器上报的异常码 | 检查称重传感器设备是否存在故障 | 在用 |
| 53163 | The number of steers is smaller than 2!{1} The number of walk motor larger than the number of steer motor!{1} {2} The position of {1} doesn't match postion in the steer motors | 舵轮数量小于2 或 行走电机数量少于转向电机 或 行走电机的位置与转向电机位置不匹配 | 多舵轮车型的电机配置异常（如舵轮数量不足、行走电机与舵轮数量不匹配、位置不匹配等） | 检查模型文件中对行走电机和转向电机的配置 | 在用 |
| 53164 | Please fill in the parameters(ChargingVoltage or batteryCapacity) correctly | 参数充电电压或电池容量配置异常 | 参数充电电压或电池容量配置异常 | 请正确填写参数（充电电压或电池容量）。 | 新增 |

#### Warning

| 报警码 | 报警内容 | 报警含义 | 常见报警原因 | 处理办法 | 维护状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54000 | joystick error | 手柄控制器连接错误 | 系统没有检测到手柄 | 1. 检测手柄是否正常连接 2. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54001 | battery error | 电池通讯出错 | 读到电池为错误状态 | 1. 检查电池是否正常工作 2. 检查电池通讯接线是否正确 3. 检查模型配置中的电池是否配置正确 4. 请查阅我司提供的电池适配文档 5. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54002 | temperature sensor error | 温度传感器出错 | 温度传感器损坏 | 检查温度传感器设置是否异常，联系售后人员处理 | 在用 |
| 54003 | motor overspeed |  |  |  | 在用 |
| 54004 | controller emergency stop | 控制器急停触发 | 控制器的急停按钮被拍下 | 1. 检查控制器急停按钮电气连接 | 在用 |
| 54006 | task list is executing |  |  |  | 弃用 |
| 54007 | sonic off line |  |  |  | 弃用 |
| 54008 | little low task frequency | 控制器任务频率略低 | 模型文件配置过程中，短暂后会清除 | 仅提醒无须处理，频繁出现请联系技术支持 | 在用 |
| 54010 | controller under voltage |  |  |  | 弃用 |
| 54011 | controller over voltage |  |  |  | 弃用 |
| 54012 | odo and laser time difference is bigger than 10s | 建图过程中激光数据和里程数据时间戳相差太大 | 1. 激光或者里程数据出现异常 | 1. 将控制器重启，然后重新扫图 2. 联系售后将控制器进行检查 | 在用 |
| 54013 | driver emergency stop | 驱动器失能 | 驱动器失能，励磁，拍急停，发生错误 | 1. 排查驱动器使能接线 2. 排查驱动器是否发生报错 3. 排查驱动器动力线 | 在用 |
| 54014 | jitter occurs when robot is stationary | 机器人在未收到速度时发生抖动 | 电机编码器线束配置错误，电机pid未调好 | 1. 检查电机是否发生抖动 2. 请查阅我司提供的驱动器查错流程文档 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54016 | RS485 hardware error | RS485 硬件故障 | 485电路，击穿 | 1. 请查阅我司提供的 SRC-2000 说明书 2. 确认接入控制器 RS485 的设备是否正常 3. 如果无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54017 | DO hardware error | PDO 硬件故障 | PDO短路，过流，损坏 | 联系售后人员处理 | 在用 |
| 54018 | reflectors in map not enough | 在使用反光板定位时，反光板区域内的参考反光板数量太少 | 扫图的时候没有看到足够多的反光板，反光板区域内的反光板数量太少 | 1. 在反光板区域内添加反光板，然后重新扫图，生成反光板后拼接到原来地图中 2. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54019 | Detect less than 3 reflectors | 检测到少于三个反光板 | 1. 在使用反光板定位时当前位置看到的反光板的数量小于3个 | 1. 在反光板区域内保证足够数量的反光板使得一直看到的反光板数量都大于3个 | 在用 |
|  | less than 3 reflectors detected |  |  |  |  |
| 54020 | reflectors match failed, please set right init pose | 反光板位置匹配不正确 | 1. 在使用反光板定位时，当前定位初值设置不正确导致反光板定位匹配不对 | 1. 使用重定位功能，使检测到的反光板位置与地图中的反光板保持正确的对应关系 | 在用 |
| 54021 | abnormal task frequency | 固件任务运行周期过长 | 固件任务运行周期过长，常见问题为电机数量过多 | 1. 若电机数量过多，请将一半的电机分到can1，另一半分到can2上 | 在用 |
| 54022 | abnormal can data | CAN 总线数据异常 | can总线质量较差 | 1. 请使用双绞线作为can通信线 2. 匹配终端电阻 3. 检查电气干扰 | 弃用 |
| 54023 | abnormal sonic data | 超声数据异常 | 超声数据异常，超时，校验出错等 | 1. 排查超声配置 2. 排查电气连接 | 在用 |
| 54025 | which driver emergency stop | 电机去使能 | 急停按钮拍下或者电机没有正常使能 | 拔起急停按钮或者检查驱动器使能引脚接线 | 在用 |
| 54026 | which driver have error code |  |  |  | 弃用 |
| 54027 | no jack motor in model file | 收到了顶升指令，但是模型文件没有配置DO控制的顶升机构 | 收到了顶升指令，但是模型文件没有配置byDO控制的顶升机构，因此报错 | 1. 检查模型文件是否配置了byDO控制的jack机构 2. 如果无法恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54028 | checkDi is false | 对位DI没有触发 | 当顶升agv或者搬运agv在抬升或者搬运货物时，模型文件中的对位DI没有触发，会报这个警告checkDi is false. | 1. 检查对位DI是否能够正常触发 2. 检查货物是否能够触发对位DI 3. 检查模型文件中对位DI (counterPointDI, 或者contactDi)是否配置正确 | 在用 |
|  | DI status is wrong |  |  |  | 在用 |
| 54029 | ManualBlock is False. | 手动阻塞为假 | 手动控制 agv， agv 的避障开关被关闭。 参数配置ManualBlock 打开即可。 |  | 在用 |
| 54031 | devName of serial port is used more than 1 times | 一个串口被多个设备使用 | 一个串口被多个设备使用 | 根据报警信息重新配置设备的tty | 在用 |
| 54040 | laser real frequence is different with default frequence | 激光实际频率与期望的不一致 | 未按使用文档将激光频率看配置为正确的频率 | 按使用文档将激光频率看配置为正确的频率 | 在用 |
| 54051 | cannot connect with camera | 相机通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中相机类型，是否配置正确 2. 相机USB通讯线是否松动，存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型，ip以及端口，保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线，如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常，需要检查更换 | 在用 |
| 54052 | detect two tag with same ID |  |  |  | 在用 |
| 54053 | Tag cannot be seen, please enable PGV with Localization or adjustLocalization | 使用纯二维码定位时看不到二维码 | 1. 在使用纯二维码定位时，看不到二维码 | 1. 在使用过程中，由于看不到二维码会报此警告，看不到二维码后可以清除 | 在用 |
| 54054 | Deep learning mode is loading, please recognize it later | 深度学习模型正在加载，稍后再尝试识别 | 模型需要时间加载到系统中 | 等待一段时间再尝试识别 | 在用 |
| 54065 | battery report warning | 电池上报报警码 | 电池内部报错 | 1. 联系电池供应商 | 在用 |
| 54066 | mushiny led timeout | 灯板超时 | 电气连接，模型配置 | 1. 检查模型文件配置 2. 检查电气连接 | 在用 |
| 54067 | external control warning | 机器人被外部控制 | 叉车有手动控制旋钮，切换到手动控制时，下发导航指令，会报这个错误。 | 1. 是否手动控制旋钮被误触发。 2. 将手动控制旋钮切换到自动控制模式，Warning会自动消除。 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54070 | PGV cannot find codes | PGV 看不到二维码 | - PGV cannot find code. 在依据PGV进行二次位置调整时，看不到二维码。 - PGV cannot find code. Maybe the shelf is moved. Please adjust the shelf's position 在AGV导航过程中PGV看不到二维码。 | 1. 在依据PGV进行二次位置调整时，看不到二维码。检查是不是PGV经常性误报这个错误，可以尝试将参数配置中的 PGV_Time 调大，增大报错阈值 2. 如果PGV对着二维码但还是报错，则检查模型文件PGV是否配置正确，检查PGV和二维码距离是否合适 3. 在AGV导航过程中PGV看不到二维码，检查货架和PGV相对位置是否发生了偏移，检查PGV和二维码距离是否合适 4. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54071 | please clean laser, get Contamination Error with Nanosick | Nanosick 激光表面有污渍 | Nanosick 激光表面有污渍 | 清洁激光表面 | 在用 |
| 54080 | Steer Range: | 下发舵角超过舵角范围 | 1. 模型文件中舵角范围太小 2. 绘制的线路曲率太大 | 1. 检查模型文件中舵角的范围，看看是否标定正确。 2. 修改线路的曲率，减小曲率。 | 在用 |
| 54100 | DSP reconfiging | 正在重新配置底层固件 | 正在重新配置底层固件 | 1. 正常现象，机器人标定后会出现，请等待 10~30s，警告将自动清除 | 在用 |
| 54208 | "The robot is charging. Please wait until it disconnects from the charging station." | 机器人正在充电，请等待机器人脱离充电桩 | 机器人充电时下发其他任务 | 等待机器人充电完成 | 在用 |
| 54211 | low battery | 电量低 | 电量低 | 1. 请对机器人进行充电 2. 修改模型文件电池报警阈值 | 在用 |
| 54231 | Caution: robot is blocked | 注意 机器人被阻挡 | - Caution: robot is blocked 机器人被障碍物阻挡 - Caution: robot is outside path 机器人在线路外面 | 1. Caution: robot is blocked 检查障碍物类型。查看相应传感器是否误触发。检查停障参数是否合理配置，比如线路上的停障距离，车体膨胀宽度，车上是否有货物。 2. xx 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54232 | Ignoring Task caused by DISensor | 由于忽略任务的DI触发，导致下发任务会被取消。当这个DI不被触发，这个警报会自动清除。 | - Ignoring Task caused by DISensor - Caution: robot is outside path 机器人在线路外面 | 1. 任务被取消，检查是否配置了DISensor的类型为ignoreTask，并且此DI被触发 2. 如果是正常现象，请忽略。当类型为ignoreTask的DISenso不被触发时，这个警报会自动清除。 | 在用 |
| 54300 | imu noise is too large | 陀螺仪噪声过大 |  | 1. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54302 | newspeed timeout handle status | newspeed timeout 触发后减速过程、恢复过程等状态上报 | 发生newspeedtimeout错误 | 1. 检查 Robokit 是否有卡顿或停止运行 2. 当 navspeed 速度下发正常且恢复后首次底盘为 stop 状态 | 在用 |
| 54304 | DOMotor is calibrating | DOMotor正在标零中 | DOMotor正在标零中 | 无需处理，标零结束后会自行消除 | 在用 |
| 54305 | reset motor should in state when all motors are stopped | 标零前电机需要停止 | 电机抖动，小车运动中 | 1. 排查电机抖动问题 2. 避免在运动过程中发送电机标零功能 | 在用 |
| 54306 | data is invalid. | 数据错误 | RGV抬升机构数据更新异常 | 检查模型文件：RGV chassis 下的 距离传感器 liftDistanceName 和现有配置的距离传感器 名称 一致 | 在用 |
| 54307 | vy: {1}; lift_dist: {2} liftBottom: {3} | RGV顶升高度异常 | RGV顶升过程出错 | 检查RGV顶升机构 | 在用 |
| 54308 | EtherCAT Motor Navspeed recover | Ethercat 电机减速停车已完成 | Ethercat 电机减速停车已完成 | 提示用户减速已完成 | 新增 |
| 54313 | robot is slipping.slip.vx.t = {1}, slip.vx.v = {2} | 机器人打滑 | 机器人打滑 | 检查地面是否有污渍 | 在用 |
| 54320 | gnss config warning | 用于gnss调试时报警 |  |  | 在用 |
| 54321 | gnss cannot get rtcm msg | 无法从基站获取 rtcm 消息 | 无法通过模型文件中设置的基站 IP，使用 http 的方式获取到 RTCM 消息 | 确认基站与控制器可以直接用 IP 通过 http 方式通信。 | 在用 |
| 54330 | RTK Base cannot receive data from uart | 无法从串口获取接收机数据 | 接收机异常 | 联系售后 | 在用 |
| 54331 | RTK Base http server warning | RTK http 服务异常 | 具体异常会在消息中说明 | 联系售后 | 在用 |
| 54332 | RTK Base cannot offer rtcm data in config mode | 在编辑模式期间，不对外提供http数据服务 | 进入编辑模式会出现该警告 | 退出编辑模式即可 | 在用 |
| 54401 | no pallet rec_file can be used； No pointCloud in current detection area | 没找到栈板识别文件；识别失败 | 没有添加模板匹配栈板识别文件 | 正确添加模板匹配栈板识别文件 | 在用 |
| 54402 | cannot extract plane from current pointCloud after loop all params； No pointCloud in current detection area； score pallet should be greater than threshold； cannot extract plane from current pointCloud after loop all params | 栈板识别失败 | 使用模板匹配方式进行展板识别。栈板点云质量差；栈板不在相机视野； | 尝试挪动栈板位置到相机视野下；尝试替换自适应栈板识别；尝试调节相机参数 | 在用 |
| 54403 | cannot extract plane from current pointCloud after loop all params； cannot extract plane from current pointCloud | 无法从栈板中提取有效平面 | 栈板识别时，点云质量不好 | 尝试调整相机参数； 尝试切换自适应栈板识别尝试 | 在用 |
| 54800 | {1} callService: {2}::{3} error, {4} | 调用服务异常 | 服务不存在、插件未启动或参数错误 | 联系SEER检查增量包版本是否匹配 | 在用 |
| 54900 | third-party warning：XXXXX | 第三方错误 | 通过API 4802设置的第三方错误 | 1. 明确第三方错误类型，并调用4803清除错误 | 在用 |
| 54901 | rec fail | 识别栈板，充电桩，货架腿等识别错误 | - Cannot Recognize Battery! 识别电池失败 - recognize charger failed 识别充电桩失败 - charger's recognition result is invalid 识别充电桩失败 - more than one charger recognized 识别充电桩失败 - Cannot Recognize QRCode! 识别栈板或二维码失败 - Layer num is Rec layers number is 识别栈板或者二维码失败 - has not recognized a shelf, return false 识别货架腿失败 - shelf result unvalid return 识别货架腿失败 - more than one shelf pose recognized. 识别货架腿识别 | 1. 检查现场被识别物品和识别文件描述是否符合 2. 检查相机或者激光等识别传感器模型文件配置位置是否正确 3. 检查被识别物品和AGV的位置是否正常 4. 可能尝试多识别几次，这个报错会自动清除 5. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 54907 | goods exceed the pallet, recognize fail | 货物超托 | 货物超出栈板前端面 | 移动货物，避免超出前端面 | 在用 |
| 55000 | 'RouteProtocolVersion' is modified to: XXX, but current is: XXX, and it takes effect after reboot. | 调度协议版本被修改 | 通过RoboShop修改了 ProtocolVersion 参数 | 重启后自动消除 | 在用 |
| 55001 | The robot is in the dispatching state. If you need to control, please regain control and go offline during dispatching. | 小车正处在调度模式中 | 通过API 控制调度系统正在控制的小车 | 1. 获取小车控制权，然后再控制，获取控制权后自动消除 | 在用 |
| 55111 | The robot has lost connection with the dispatch system | all1请求设置了超时时间并且超时时间内没有收到新的请求 | all1请求设置了超时时间并且超时时间内没有收到新的请求 | 检查all1设置的超时时间或发送all1请求 | 在用 |
| 55502 | rbk_pallet is not activated | 栈板识别功能没有激活 | 叉车或者地牛使用栈板识别，却没有激活rbk_pallet | 1. 检查任务指令中是否包含栈板识别 2. 检查是否授权脚本功能rbk_pallet 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55503 | rbk_pgv_loc is not activated | PGV二次定位导航功能没有激活 | 用PGV识别二维码进行精准二次定位，调整AGV位姿 | 1. 检查任务指令中是否包含用PGV识别二维码进行二次定位 2. 检查是否授权脚本功能rbk_pgv_loc 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55504 | rbk_tag_nav is not activated | 二维码定位功能没有激活 | 使用带有PGV的车进行纯二维码定位，却没有激活rbk_tag_nav | 1. 检查是否添加了二维码定位区域使用二维码定位功能 2. 检查是否授权脚本功能rbk_tag_nav,没有的话联系售后开启 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55506 | rbk_spin is not activated | 随动功能没有激活 | 顶升车使用了随动功能，但是没有激活rbk_spin | 1. 检查任务指令中是否包含随动功能 2. 检查是否授权脚本功能rbk_spin 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55507 | rbk_reflector is not activated | 反光板定位功能没有激活 | 使用反光板定位功能，却没有激活rbk_reflector | 1. 检查地图是否添加了反光板区域 2. 检查是否授权脚本功能rbk_reflector,没有的话联系售后开启 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55508 | rbk_3dcamera is not activated | 3d相机避障功能没有激活 | 使用3D相机，却没有激活rbk_3dcamera | 1. 检查模型文件是否添加了3d相机 2. 检查是否授权脚本功能rbk_3dcamera,没有的话联系售后开启 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55509 | rbk_dynamic_nav is not activated | 动态定位功能没有激活 | 使用动态定位功能，却没有激活rbk_dynamic_nav | 1. 检查地图是否添加了动态定位区域 2. 检查是否授权脚本功能rbk_dynamic,没有的话联系售后开启 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55510 | rbk_roaming is not activated | 主动漫游没有激活 | 在RoboShop中设置了 WifiScanSize 参数，但是主动漫游功能没有激活 | 1. 检查是否授权主动漫游功能rbk_roaming 2. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55511 | rbk_script is not activated | 脚本没有激活 | 下发的任务中包含执行脚本动作，但是脚本功能没有被激活，报错 55511 rbk_script is not activated | 1. 检查下发命令是否正确，需要包含脚本动作 2. 检查是否授权脚本功能rbk_script 3. 如果无法自动恢复，请联系售后 | 在用 |
| 55555 | wifi scan error:xxxx | Wifi 扫描异常 | wifi异常 | 检查wifi | 在用 |
| 55600 | IMU has NOT been calibrated while the skid detection is enabled | IMU的位姿参数未经标定的情况下，启用了仰赖加速度/角速度信息的打滑检测功能 | 未执行IMU初始标定（详见相应篇目）并设置标定结果的情况下，在模型文件中启用了controller设备，且参数 StartSkidDetection 为 true ，使得打滑检测在车辆加速度/角速度测算结果不可靠的情况下被启用，导致打滑检测的判定结果不可靠。 | 如果希望启用打滑检测，则应对车辆进行IMU初始标定；如果不希望启用打滑检测或不希望进行IMU初始标定，则应在模型文件中取消对controller设备的启用，或将参数 StartSkidDetection 置为 false 。 | 在用 |
| 55601 | Odometer being unreliable because of wheel movements inconsistency | 机器人运动不一致 | 对于双差速模组，多差速模组，多舵轮车，麦克纳姆轮车型。当机器人行驶地面较差，地面打滑，或者电机执行较差，导致里程计数据和定位数据差别较大时，认为运动不一致.，报警 | 如果希望不开启此报警，可以将 FlagConsistentCheck 置为 false | 3.4.7.1019~已删除 |
| 55603 | Elco connect timeout | 宜科距离传感器通信超时 | 宜科距离传感器通信超时 | 检查宜科距离传感器的接线 | 新增 |
| 55604 | LanHai connect timeout | 蓝海距离传感器通信超时 | 蓝海距离传感器通信超时 | 检查蓝海距离传感器的接线 | 新增 |
| 55606 | safe slowdown is running, be careful | 机器人正常安全减速中 | 提醒用户机器人正在安全减速中 | 提醒用户机器人正在安全减速中 | 新增 |
| 55607 | Safety laser is muting, be careful | 安全激光被暂时屏蔽了 | 提醒用户安全激光被暂时屏蔽了 | 提醒用户安全激光被暂时屏蔽了 | 新增 |
| 55710 | IO write speed higher than normal | 控制器IO写入超过正常值 | 当IO写入频繁时，超过100kB/s | 如果是推送模型文件、加载地图等认为操作时可以忽略，正常运动过程中 | 在用 |
| 55711 | tag reco file is not use in 3.4.6, please select code reco file | tag识别文件在3.4.6中不再使用，请选择code识别文件 | 版本升级 | 替换成code识别文件 | 在用 |
| 55712 | cannot detect tag after a short distance | 二维码定位中，未检测到定位二维码的行走距离超限 | 二维码地图/实际环境中二维码偏置/丢失；pgv误差过大； | 调整二维码地图；重新标定pgv相机 | 在用 |
| 55714 | no 3d map | 没有用于3D定位的地图 | 使用了2D地图 | 使用正常的 3D 地图即可 | 在用 |